宁波市节能技术(产品)导向目录

宁波市节能减排工作领导小组节能办公室

宁波市经济委员会

2008.4

前言

为全面落实科学发展观，转变经济增长方式，缓解我市能源瓶颈制约，确保实现“十一五”我市万元生产总值能耗下降20％左右的目标，根据《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）和《浙江省人民政府关于加强节能降耗工作的通知》（浙政发〔2006〕35号）、《宁波市人民政府关于进一步加强节能工作的意见》（甬政发〔2006〕75号）、《宁波市节能减排综合性工作方案》等法律、法规和文件精神，我们在总结历年节能技术（产品）推广应用经验的基础上，吸纳国家、浙江省节能降耗最新技术成果，汇编了《宁波市节能技术（产品）导向目录》（2008年版）。希望全社会特别是用能单位（企业），通过运用本目录推广的技术（产品），获得良好的经济效益、环境效益和社会效益，从而全面推进宁波资源节约型、环境友好型城市建设。   为便于群众和单位咨询、应用节能技术（产品），宁波市设立节能热线电话：（0574）87320197，节能服务单位：宁波市节能技术服务管理中心。

宁波市节能减排工作领导小组节能办公室

宁 波 市 经 济 委 员 会

二○○八年四月

目〓录

一、工业节能(1)

1、非晶合金变压器(1)

2、注塑机专用节电器(1)

3、风机水泵变频调速器(2)

4、不锈钢电加热炉煤制气改造(2)

5、电磁加热节电系统(3)

6、无功就地补偿节电装置(4)

7、量子管通环(4)

8、四级分离多效蒸馏水机(5)

9、机电一体化晶体管感应加热淬火成套技术(5)

10、煅烧炉余热利用新技术(6)

11、新型干法水泥窑纯余热发电技术(6)

12、快速沸腾式烘干系统(6)

13、有机热载体加热技术(6)

14、电能回馈节能技术(7)

15、全电动注塑机、节能伺服注塑机(7)

16、热处理炉节能技术(7)

17、节煤固硫除尘浓缩液(8)

18、中、高频感应加热技术(8)

19、高压变频设备(9)

20、串联补偿感应熔炼炉节电(10)

21、水动风机冷却塔(11)

22、热管式余热蒸汽发生器(11)

23、微波加热技术(12)

24、热管换热技术(12)

25、衣车节电器(12)

26、变频螺杆空气压缩机(13)

27、蓄热冷凝式锅炉(13)

28、湿帘蒸发换气冷风机(14)

29、水煤浆加压气化制合成气技术(14)

30、火煤浆燃烧技术(14)

31、锅炉分层燃烧(15)

32、发电厂汽动泵替代电动泵(16)

33、利用硫酸生产中产生的高中温余热发电技术(17)

34、棉布前处理冷轧堆一步法工艺(17)

35、铸态球墨铸铁技术(17)

36、铸铁型材水平连续铸造技术(17)

37、节能管理信息系统(18)

38、ZAT(稀土)憎水隔热保温涂料(19)

二、建筑节能(19)

39、中空隔热低辐射玻璃(19)

40、新型节能型墙体材料(20)

41、(EPS、XPS)聚苯板外墙外保温材料(20)

42、建筑内墙BPB保温材料(21)

43、支盘桩技术(21)

44、节能省电建筑玻璃贴膜(22)

45、大金4F隔热防腐涂料(22)

46、地源热泵空调技术(23)

三、交通节能(23)

47、减少机械摩擦节能(23)

48、旧油净化再生机(24)

49、燃油供给压力自动调节装置(24)

50、超凡天翼润滑油添加剂(25)

51、太阳能光伏电站技术(26)

52、高频无极灯(26)

53、高亮度发光二级管LED(27)

四、商贸、民用和机关节能(27)

54、灯光节电装置(27)

55、系统节电器(28)

56、冷凝水回收装置(29)

57、空气源热泵热水设备(29)

58、高效钎焊板式换热器(CBE)(30)

59、中央空调水送系统节电技术改造(31)

60、太阳能集中供热技术(31)

61、高效节能灯、一体化荧光灯(32)

62、灶具节能器(32)

63、冰蓄冷空调技术(33)

64、减少待机能耗的节电技术(33)

65、风能、潮汐能等新能源技术(34)

66、因地制宜地开发利用水电(34)

67、农村沼气应用(35)

68、生物质能(35)

69、湿冷式节能保鲜技术(36)

70、乳化柴油技术(36)

71、节电器在家用水泵上的应用(36)

72、利用太阳能的农村节能建筑(37)

73、风光互补发电系统(37)

六、资源综合利用(38)

74、废物综合利用(38)

75、利用酿酒、酒精等发酵工业废气生产的CO2回收利用(38)

76、海水利用技术(38)

77、电镀废水膜分离技术(38)

78、三废处理回用技术(39)

79、高效中水回用处理设备(39)

80、合同能源管理(40)

附件1：(41)

关于印发节能减排全民行动实施方案的通知(41)

1、节能减排家庭社区行动(42)

2、节能减排青少年行动(43)

3、节能减排企业行动(45)

4、节能减排学校行动(47)

5、节能减排军营行动(48)

6、节能减排政府机构行动(50)

7、节能减排科技行动(52)

8、节能减排科普行动(53)

9、节能减排媒体行动(55)

附件2：(57)

《全民节能减排手册》(57)

宁波市节能技术(产品)导向目录

一、工业节能

1

非晶合金变压器

非晶合金变压器由于节能降耗效果明，国家发改委已将非晶变压器列为重点推广节电产品。
非晶合金变压器优特点如下：

1、具有优异的磁性、耐蚀性、耐磨性、高硬度，高电阻率等；

2、空载损耗比S9型变压器降低75%-80%左右；

3、损耗低、发热少、温升低、运行性能稳定；

4、低压绕组为箔绕式，损耗低、抗短路能力强、结构先进合理；

5、联结组采用Dyn11，减少谐波对电网的影响，改善供电质量；

6、过载能力强、运行安全可靠、耐腐蚀性能强；

7、采用全密封结构，绝缘油和绝缘介质不受大气污染，因而可在潮湿的环境中运行。

主要推荐单位：浙江尚能电气股份有限公司

2

注塑机专用节电器

注塑机在工作中存在合模、锁模、射胶、保压、冷却、开模、顶出不同阶段。开模时注塑机工作负荷已卸去，而油泵电机仍在恒速运转，因此存在电能浪费现象。注塑机专用节电器可以根据注塑机工作负荷变化来自动调节电机转速，即在注塑机开模卸荷时自动迅速降低电机转速，减少电能浪费（空载损耗）。经测试应用注塑机节电器一般可节电30%--60%。

主要推荐单位

宁波安盛节电科技有限公司

慈溪市恒丰电气设备有限公司

宁波市江北永年电气工程有限公司

宁波德锐电气有限公司

余姚舜宏节能科技发展有限公司

宁波中茂电子科技有限公司

3

风机水泵变频调速器

风机、水泵是大量使用的耗电设备之一，为了使其在运行中能满足设备系统管网特性，用户往往采用调节阀门或风门手段来处理，以人为提高系统阻力，从而增加电能损耗。根据大量实践证明，通过对风机、水泵加装变频调速器后，可根据其系统负荷变化自动调节其电机转速来与系统负荷特性相匹配，从而节省电能，一般可以节电30%左右，少数场合也可节电50%。

主要推荐单位

宁波大港电器仪表有限公司

宁波市亿骏实业开发有限公司

宁波市智兴节能科技有限公司

哈尔滨九洲电气股份有限公司

宁波市江北永年电气工程有限公司

宁波乐邦电气有限公司

宁波市德科中邦电子科技有限公司

浙江能华节能投资有限公司

宁波德锐电气有限公司

4

不锈钢电加热炉煤制气改造

煤制气技术是将原煤在煤气发生炉中转化成煤气，再把煤气作为能源用于工业炉燃烧使用。煤气燃烧后其烟气排放指标要比原煤直接燃烧环保效果好。对于用电紧张时期代替电加热保证生产正常以及节约能耗费用是一种比较成熟办法。对燃油加热的工业炉窑如果用煤制气加热同样可以节约能源成本。

主要推荐单位：宁波镇海协和炉窑工程技术有限公司

宁波市鄞州华冶工业炉工程技术有限公司

5
电磁加热节电系统

现阶段市场上的机械所采用的加热方式普遍为电热片、电热圈等电阻式加热。热能低于40%,造成大量的电能浪费,同时也使工作车间的环境恶化。电磁加热节电系统通过电力电子技术和电磁兼容技术，把电能转换为磁能，使被加热设备的金属感应到磁能，自身直接发热的一种加热方式。采用高震荡电流，改变传统从内向外的扩散式加热，改用由外向内包围式渗透加热，从而避免传统方式加热效率低下和热能利用率低的问题，节电相对率达60%以上，热有效能从32%左右提升到95%左右，节能效果明显。同时，电磁加热技术可以根据具体情况在被加热部件外部包裹一定的隔热保温材料并通过以外向内定向渗透技术，外部热量相当小，降低环境温度，避免人工高温下作业。降低环境温度，延长设备使用寿命、提高生产效率和工人生产积极性，并大大降低设备成本和企业降温成本。

主要推荐单位：宁波德锐电气有限公司

6

无功就地补偿节电装置

配电系统中的负载大多呈感性，如用于通风、空调、水泵、输送等异步电机；用于照明的荧光灯以及用于通讯和计算机系统的整流器、电子稳压电源等，它们不但消耗大量无功功率，还要产生大量谐波电流，造成设备和线路损耗增加，电力利用不足，谐波还会引起电压波动，甚至导致自动装置误动作等安全事故。补偿无功功率的方法很多，有采用并联电力电容器进行有集中补偿和分散就地补偿等办法提高功率因数。采用电容器补偿能达到一次投资，长期受益，节能降耗，经济效益十分明显。

主要推荐单位：宁波海越电器制造有限公司

7
量子管通环

利用激光与振动技术在环的亚原子级储存并产生相关干扰波形和共振，这些波形作用于流体中不同物质（水、油中有关物质），使这些物质的物理性质发生改变，可除去管道系统内已有的锈蚀，阻止铁质管道生锈，并最终在管道内壁形成保护性氧化膜（四氧化三铁） 。量子管通环与现有各种物理手段除垢原理完全不同，它储存和释放多种复杂的波形，作用于水及水中几乎所有各种盐类杂质，打破大的水分子团，使其变为小的水分子团，甚至单个水分子，水的活性得到极大增强，溶解水垢的能力得到增强。同时，水垢等分子在这种波形的作用下，不再形成坚固的碳酸钙晶体（显微镜下呈针晶状）附着在管道内壁。也可消除管道系统内的生物膜和藻类，消除病菌赖以生存的温床

应用领域（工业、民用等各类水系统及热交换设备）

主要推荐单位：宁波市镇海碧盛科技服务有限公司

8
四级分离多效蒸馏水机

在制药、医院、保健、食品、电子、良种培育、高档化妆品及精细化工等多个行业生产中需要蒸馏水，四级分离多效蒸馏水机它的明显优点是在其二次蒸汽通过蒸发器和预热器两种不同分离结构在同一机中进行汽水四级分离，充分利用热能，达到了理想的蒸发和预热效果，使汽水分离效果佳，蒸馏水的品质高。节能的效益显著，它弥补了过去蒸馏水机存在的不足，锅炉蒸汽耗量大、冷却水用量多、汽水分离不彻底、使用寿命短的弊端。经国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心等权威部门检验，本LD6000-6型汽水四级分离蒸馏水机的技术性能指标优异：

一、细菌内毒素原行业标准为＜0.25EU/ml，现下降为0.0625EU/ml。

二、0.3Mpa锅炉蒸汽耗量比，行业标准为≤0.23，现下降为≤0.18比标准耗量下降了25%。

三、冷却水用量比，行业标准为≤0.21，现做到不用冷却水，100%节约了冷却水。

四、原料水耗量比，行业标准为≤1.15，现下降 ≤1.1，能节约原料水4.5%。

主要推荐单位：宁波振国制药设备制造有限公司

9

机电一体化晶体管感应加热淬火成套技术

采用新型电子器件SIT、IGBT全晶体管感应电源，将三相工频电流通过交-直-交转换和逆变形成稳定的大功率高频电流，配之以数控淬火机床、计算机能量监控系统、热交换自动温控冷却系统，组成机电一体化感应加热淬火成套装备，实现被加热零件的连续加热和淬火冷却，可列入加工生产线的自动化生产。

主要推荐单位：宁波海顺电力电子有限公司

10

煅烧炉余热利用新技术

采用新型有机热载体，利用煅烧炉排出的高温烟气，通过热媒交换炉将热媒加热，通过管道送至炭素生产工艺中的沥青熔化、混捏等用热设备，改变了传统采用蒸汽加热方式，节约能源。经过热媒交换炉后的烟气由于温度较高，经过水加热器还可生产热水。采用热媒加热后，提高了沥青熔化温度，改善了产品质量，提高了生产效率。

11

新型干法水泥窑纯余热发电技术

窑头、窑尾分别加设余热锅炉回收余热。回收窑头、窑尾余热时，优先考虑满足生产工艺要求，在确保煤磨和原料磨的烘干所需热量后，剩余的废热通过余热锅炉回收生产蒸汽。一般窑尾余热锅炉直接产生过热蒸汽提供给汽轮机发电，窑头锅炉若带回热系统的可直接生产过热蒸汽，若不带回热系统的则生产部分饱和蒸汽和过热水送至窑尾锅炉过热。

12

快速沸腾式烘干系统

该技术是对回转式烘干系统进行综合技术改造，其中供热系统采用小炉床型高温沸腾炉；烘干机内部使用新型组合式物料装置；通风、除尘系统因条件不同有针对性地选用收尘设备。整套系统集烘干、节能、环保为一体，从而大大提高系统的热效率。

13

有机热载体加热技术

有机热载体加热技术是可以取代以水作介质的水蒸汽加热中间接加热工艺技术，它具有节能节水的明显效果。这种技术是不用水作传热介质，而用有机热载体（如导热油）作传热介质，介质在锅炉中升温后由泵输送至车间用热场合放热，然后低温介质再返回锅炉重新加热升温，反复循环。它没有蒸汽锅炉使用中冷凝水排放问题，所以节能。另外这种设备可以低压高温工作，而工业锅炉无法提供低压高温工作介质，因此达到同样介质温度设备投资差异巨大，有机热载体加热炉设备投资相对较低。在水资源紧缺地区用有机热载体加热炉代替蒸汽锅炉供热是一种节能节水的良好方法。

14

电能回馈节能技术

该技术是将运动中负载上的机械能(势能,动能)通过电能回馈器变换成电能(再生电能)并回送给交流电网,供附近其他用电设备使用,使电机拖动系统在单位时间消耗电网电能下降,从而达到节电的目的,节电效果十分明显,一般可以节电20-50%之间.在宁波新兴化纤有限公司应用,取得了良好的效果。

15

全电动注塑机、节能伺服注塑机

全电动节能环保注塑机与传统的液压机械注塑机相比，在伺服电机动力控制系统、增加编码器、内齿合齿轮泵、伺服驱器、压力传感器以及闭环控制卡等六个方面具有明显的技术优势。其重复精度误差小于0.01%，且开合模周期明显缩短，工作效率提高15%。全电动节能环保注塑机与传统的注塑机相比，节电60—90%，节水90%以上，而且无噪声、无油气污染。节能伺服注塑机，经测定，平均能率达到46%。

主要推荐单位：宁波海天塑机集团有限公司

16

热处理炉节能技术

该技术在炉膛内安装红外反射元件或在炉壁涂上远红外反射涂料。

1．由于该技术调控炉膛内的热射线从无序到有序，从根本上解决了辐射到位的问题。因此使加热工件的升温时间大幅度缩短，负载升温阶段的节电率大幅度提高。

2．空炉升温节电效果显著；保温时耗电少，保温期间主电路接触器断频率减少近20％，延长电器元件的寿命。

3．炉膛温度均匀，炉温稳定。

4．技术实施方便，勿需对原炉体作任何改动，且施工周期短，如200千瓦以下的加热炉，一般4～6天完成改造，立即可以投入运行。

主要推荐单位：宁波市丁尼节能器材商行

17

节煤固硫除尘浓缩液

在燃煤喷洒该产品数分钟后，产品所含化学成份通过煤炭孔隙快速渗透﹑吸附到煤炭内部,燃煤进入燃烧器后，燃煤中加入的有效化学成份因机理反应起着催化活性载体的作用,使燃煤起火点降低,强化了燃煤的氧气还原、置换反应。使燃煤中的可燃物充分燃烧，火势猛、火焰高、火床长、达到提高燃烧效率目的。消烟降尘剂、固硫剂和表面活性在煤的燃烧过程中，不仅使燃煤表面活性增大、易燃并能吸收燃烧过程中产生的二氧化硫而固化，抑制了烟气排放浓度。还能清除燃烧器受热外层的烟尘积垢和焦状物,使之分解后燃烧消除。产品使用简便，无需改造设备,具有劣煤优烧, 优煤省烧的功效。

主要推荐单位：北京丽天伟业环保科技开发有限公司

18

中、高频感应加热技术

感应加热原理为:产生一个中高频的交变电流，从而在金属内部产生交变的磁场，再利用交变磁场来产生金属内部涡流，达到加热的效果。如果增大电流和提高频率都可以增加发热效果，使加热对象快速升温。它的优点是，加热集中在被加热物体，节约电能。

主要推荐单位：宁波海顺电力电子有限公司

19

高压变频设备

现阶段的高压变频器已经是“第二代中高压变频器”，摈弃了第一代中高压变频器所采用的工控机中的所有缺点。较多的高压大功率变频器，为电压源型高-高变频器。它采用多脉冲整流、多重化PWM、单元串联叠加的多电平拓扑结构，具有模块化设计、积木式组合、N+1备份、模块故障自动切除不间断运行等功能，同时具有高功率因数、低谐波污染的特点，输入和输出电流波形均接近正弦波。高压大功率变频器是应用现代电力电子技术、电力拖动技术以及计算机控制技术等研制开发的高效节能型产品。它采用了先进的输入切分技术、优化的串联多重叠加技术、独特的单相桥式逆变技术、优秀的光纤传导技术、完善的过电压保护技术、波形连续变换技术以及远程通讯控制技术等等，使高压变频器运行更加安全可靠。

主要推荐单位：
哈尔滨九洲电气股份有限公司

宁波大港电器仪表有限公司

宁波市亿骏实业开发有限公司

20

串联补偿感应熔炼炉节电

串联逆变中频电炉与并联炉相比具有更多的优点： 1、串联逆变电路流经感应器中的电流IL接近有功电流，因此造成的线损较小，经理论计算及实验检测，串联逆变器感应电中频炉可节电10%以上。 2、串联逆变电路，可以做到从冷料到浇铸，全过程都能保持满功率，大大提高了运行效率。熔化率最高。 3、串联逆变电路要求输入为恒压源，采用大电容量电容滤波，首先使三相工频输入电流保持正弦波，而且中频电流在直流端基本被电容旁路，串联逆变器的调功在逆变桥实现，可控整流α角均在零度，没有整流换相缺口，对电网无任何干扰。 4、三相整流桥在运行中α角均在零度。即直流电压均为最大值。大容量的电容直接并入直流端，自动将电网功率因数保持在0.97以上。 5、启动成功率100%，因流经逆变可控硅的电流为正弦波，所以不存在可控硅的开通与关断问题。即逆变不会换流失败，不存在启动问题。

主要推荐单位：宁波海顺电力电子有限公司

21

水动风机冷却塔

水动风机冷却塔是一种新型的高效节能型冷却塔，其核心技术是微型双击式水轮机。该技术为国内首创，公司具有专利知识产权。在水动风机冷却塔中，水轮机用于取代电动机作为风机动力源，使风机由原来的电力驱动改为水力驱动。水轮机的工作动力来自水泵的富余扬程，并在保证水轮机带动冷却风叶时，冷却水泵的电耗不变。水轮机的输出轴直接与风机相连，而带动风叶旋转，省略了冷却风机的驱动电动机，达到节能目的。合理的利用该项技术可对任何带有风机电机的冷却塔进行节能改造。水动风机冷却塔自问世以来，已对全国百余家企业的冷却塔进行了节能改造，最长使用时间已达5年之久，目前无质量和维修记录，节能率达98%以上。该产品可广泛应用于化工、钢铁、纺织、电力、制药及宾馆、办公楼等行业。

主要推荐单位：南京星飞冷却设备有限公司

22

热管式余热蒸汽发生器

热管是一种新型高效传热元件，由热管组成的热管换热器具有传热效率高、流阻损失小、有利于控制露点腐蚀、结构紧凑、安装方便等优点。热管换热器被广泛应用一化工、轻纺、食品、机械、航空航天等加热、干燥、制冷、通风中。尤其在工业余热回收方面的应用，效果最为明显。热管式余热蒸汽发生器，采用双层端盖防泄漏真空螺旋翅片结构，以无机盐为热管介质，采用导流板优化气流分布，结构合理紧凑，传热效果好，回收效率高。热管式余热蒸汽发生器可直接安装在有机热载体炉的尾部烟道中，吸收烟气热量产生蒸汽，吸热效果好。该产品由绍兴力博锅炉制造有限公司生产，现已通过省级新产品鉴定，并获得国家专利。

应用于各类工业炉窑的尾部烟道中的利用回收余热。

主要推荐单位：宁波宏宇环保节能设备有限公司

23

微波加热技术

微波交变电磁场的能量转化为介质内的热能，使介质温度出现宏观上的升高，这就是对微波加热最通俗的解释。微波加热是使被加热物本身成为发热体，内外同时均匀加热，因此能在短时间内达到加热效果。同时还具有节能高效优点，微波能只能被加热物体吸收而生热，对于加热室内的空气与相应的容器都不会发热，所以热效率极高。微波加热适用于烘干木材、纸张、食品、茶叶、海鲜等产品的加工。安全无害：在微波加热干燥中，无废水、废气、废物产生，也无辐射遗留物存在，其微波泄漏也确保大大低于国家制定的安全标准，是一种十分安全无害的节能新技术。

24

热管换热技术

热管是一种新型高效传热元件，由热管组成的热管换热器具有传热效率高、流阻损失小、有利于控制露点腐蚀、结构紧凑、安装方便等优点。热管换热器被广泛用于化工、轻纺、食品、机械、航空航天等的加热、干燥、制冷、通风中。尤其在工业余热回收方面的应用，效果最为明显。

25

衣车节电器

电动衣车在工作时，只有衣车在缝制布料时候才使用马达，在整理布料时，马达处于空载等待状态。安装节电器可使马达避免空载时做无用功，可节电30％左右，并能降低电动机的温度，减轻绝缘老化和轴承磨损，延长衣车的寿命。
26

变频螺杆空气压缩机

空气压缩机的耗电约占工业领域电动机耗电的15%左右。设计部门在设计空气压缩机系统的过程中，只能按最大的需要来决定电动机的容量，设计冗余量一般偏大，据统计空气压缩机的负荷率平均为67%，在这一工作负荷下，压缩机浪费了大量的电能，变频螺杆压缩机和普通螺杆压缩机相比,其节能效果主要体现在空载耗电和压差耗电两个部分：①压缩机处于变工况的工作状态，按平均67%的负荷率运行，其中33%为空载卸荷；②普通压缩机卸荷运行过程中，为了避免压缩机进气阀的频繁调节，供气系统内的压力要求一个上限控制值，一般高出1bar，增加了因压缩比增大而消耗的功。我们以37KW机组为例，机组平均负荷率为67%，一年运行8000小时，其空载耗电4.4万度，压差耗电2.8万度，单台37KW变频螺杆压缩机和普通机组相比，每年可直接节电7.2万度；另外，机组可靠性得到提高，供气压力系统维持稳定，噪音降低，热的排放量减少。

主要推荐单位：德曼压缩机（宁波）有限公司

27
蓄热冷凝式锅炉

采用高温空气蓄热技术，扩展火焰燃烧区域使炉膛内温度分布均匀，有效地提高了炉膛温度和辐射换热强度。可使低热值燃料优质化。实现高温贫氧燃烧，大大降低了3NOX的产生（排放低于30ppm）有效地减少了污染物的排放。同时配合冷凝回收技术，利用了烟气中水蒸汽的汽化潜热，在一定的出/回水温度下，按低位发热值计算的锅炉的热效率可以达到105%—115%，还可以降低排烟温度，（蒸汽锅炉排烟温度可降低到80℃，热水锅炉排烟温度可降低到45℃）。该项技术可广泛应用于工业及民用领域。

主要推荐单位：宁波元凯环保节能科技有限公司

28

湿帘蒸发换气冷风机

湿帘冷风机（环保空调）是由表面积很大的特种纸质波纹蜂窝状湿帘、高效节能风机、水循环系统、浮球阀补水装置、机壳及电器元件等组成.其降温原理是：当风机运行时冷风机腔内产生负压，使机外空气流进多孔湿润的湿帘表面进入腔内，湿帘上的水在绝热状态下蒸发，带走大量潜热，迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度，即冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12℃（干热地区可达15℃）空气愈干热，其温差愈大，降温效果越好。适用于:纺织、制袜、制衣、注塑、橡胶、喷涂、丝印、玩具、电子、印刷、食品、漂染、洗衣房等有高温的工厂车间，大中型商场、菜市场、候车室及大型户内娱乐场所。与传统中央空调相比，节电效益十分显著。

主要推荐单位：宁波市奉化格兰制冷设备公司

29

水煤浆加压气化制合成气技术

德士古煤气化炉是高浓度水煤浆进料、液态排渣的加压纯氧气流化床气化炉，可直接获得烃含量很低的原料气，适合于合成氨、合成甲醇使用。30水煤浆燃烧技术水煤浆是由65—70%不同粒度分布的煤粉、30—35%的水和约1%的添加剂制成的混合物，是一种新型低污染代油燃料。它既保持了煤炭原有的物理特性，又具有石油一样的流动性和稳定性，被称为液态煤炭产品。可以进行管道输送，水煤浆的低位发热值大约是锅炉燃油发热量的一半，即两吨水煤浆可代一吨油燃烧。水煤浆可以像油一样和进行管道运输和喷嘴雾化燃烧。水煤浆技术是我国现阶段成熟的可以推广的一项代油、环保、节能技术。发展水煤浆技术，用煤制取清洁燃料，以煤代油, 是我国能源长期稳定发展的战略和现实选择。在我市已有应用实例，经济效益十分明显。

31

锅炉分层燃烧

分层燃烧技术，主要应用于采用闸板式给煤方式的正转链条炉的锅炉，是利用播煤辊和筛分器相结合，使进入锅炉的块煤达到分层和改善煤层均匀度及通风率的目的。使煤层疏松，减少了通风阻力，增加了通风面积和通风量，并使煤层均匀，有效地避免了炉排上出现火口和燃烧不匀的现象，显著地提高了火床热强度和煤层燃尽速度。优点如下：

1、燃烧热效率一般可以提高8-12%左右。

2、炉渣含炭量可以降至10%左右。

3、提高煤种适应性。

4、改造后锅炉可以满负荷运行。

5、升温升压快，点火方便。

6、故障率低，使原来烧损挡渣器、侧密封烧煤斗的现象从根本上消除。

7、消除因重力作用造成的炉排进煤斗时而形成的两侧块多，中间煤粉多的不均匀给煤状态，达到均匀布煤并分层。

8、改造费用适宜，回收成本快，基本上半年之内收回成本。

9、能有效的保护炉排和调速箱的使用寿命。

设计制造周期为一个月，停炉施工时间为7天左右。满负荷运行半年左右，仅节约燃料费用一项即可收回全部设备改造费用。

32

发电厂汽动泵替代电动泵

发电机组原配置的锅炉富裕蒸汽量较大，随着汽轮机通流部分的改造，锅炉富裕蒸汽量更大。通过汽动给水泵改造，利用部分锅炉富裕蒸汽驱动给水泵，增加了单机供电量，相当于主机增容，是提高机组运行经济性较好的方法。电动给水泵在启动时，从静止到额定转速，启动力矩很大，为适应这个转矩，驱动电机配置容量一般要比给水泵的额定功率大30～50％，所以其经济性较差；其次电动给水泵采用节流的方法来调节给水流量，调节损失较大，且泵的余量越大，损失越高，这是电动泵不可克服的缺点之一。采用汽动给水泵不需要进行发电机改造，即增加了机组输出电量。在发电机功率相近的情况下，电动泵运行工况和汽动泵运行工况下的机组净热耗基本上差不多，但汽动泵运行后使厂用电率下降了2.3％左右，给水泵的耗电率由原来的2.5％下降到了0.2％。
33

利用硫酸生产中产生的高中温余热发电技术

利用硫铁矿沸腾炉炉气高温余热及SO2转化成SO3后放出的中温余热生产中压过热蒸汽，配套汽轮发电机发电。蒸汽量可达0.9吨/吨酸，蒸汽消耗指标为约5.94kg/kwh，汽轮机采用凝结式汽机，冷凝水可回收利用。

34

棉布前处理冷轧堆一步法工艺

采用高效炼漂助剂及碱氧一步法工艺，使传统前处理工艺退浆、煮炼、漂白三个工序合并成经浸轧堆置水洗一道工序，成品质量可达到三道工序质量水平，而且节能降耗。适用于棉印染行业、针织印染行业、毛巾和浴巾加工、床单加工等使用棉及涤棉织物前处理。

35

铸态球墨铸铁技术

通过控制铸件冷却速度、加入合金元素、调整化学成份、采用复合孕育等措施，使铸件铸态达到技术条件规定的金相组织和机械性能，从而取消正火或退火等热处理工序，节能效果明显。

36铸铁型材水平连续铸造技术

铁水熔化控制成份温度，经炉前处理得到的合格铁水，注入保温炉内，然后流入等截面形状的水冷石墨型结晶器，经冷却表面形成有足够强度的凝固外壳，由牵引机拉出，定时向保温炉内注入定量铁水，铁水不断流入结晶器，如此冷却凝固牵引，反复连续工作生产出所需产品。节能效果明显。

37

节能管理信息系统

该系统通过各种智能仪表对各项能耗进行分项数据采集，并通过软件信息平台对这些数据进行统计和分析、实时监测，联网管理、并建立定额能耗下的预警机制。此后还可凭借统计数据对整个能耗系统的能源消耗进行诊断，并根据诊断结果制定进一步的节能整改方案。它将实现能耗检测、统计、审计、公示、管理、诊断、整改的一系列功能，可通过科学管理与合理分配能源产生节能效益。目前，该系统可广泛应用于楼宇、工业、市政、民用等领域。

主要推荐单位：宁波元凯环保节能科技有限公司

38

ZAT(稀土)憎水隔热保温涂料

ZAT（稀土）憎水隔热保温涂料是继海泡石复合保温材料之后新近研制开发成功的最新一代隔热 保温材料。产品为粘稠膏状体，涂抹于管道或设备，干燥成型后呈白色的表面。该产品具有导热系数低，干容量轻，涂抹厚度薄，用料省，综合费用低；粘结力强，无施工缝隙，整体性好，抗震动，不变型；理化性能稳定，耐酸碱，耐油，防水，无毒无污染，适用范围广， 使用寿命长，施工方便等特点。适用于各种管道，旋转体、球体、阀门、水箱、热交换器、反应釜、炉顶、炉墙尤其适合于外形较为特殊和不规则设备（例如：火力发电厂中的汽轮机）的隔热保温。最高使用温度可达800℃。

主要推荐单位：上虞市惠能保温材料厂

二、建筑节能

39

中空隔热低辐射玻璃

单片玻璃虽有在采光、减重、华丽方面的优点却掩盖不住其采暖、制冷期间耗能大的致命弱点，中空玻璃是解决这—矛盾的唯一途径。中空玻璃是由两层或多层平板Low-E玻璃通过灌注了干燥剂的铝框用丁基和聚硫胶粘结而成，中空玻璃的最大优点是节能与环保，比普通玻璃节能20－40％，它还具有高度隔音、隔热的功能。此外，也不会因温差在玻璃表面结霜。中空玻璃的抗风压强度是传统单片玻璃的15倍。

主要推荐单位：宁波江花玻璃科技有限公司

40

新型节能型墙体材料

蒸压加汽混凝土切块产品是以优质的江（河）砂为硅质材料，以石灰、水泥为钙质材料，通过铝粉发气产生气孔，再经过高温高压养护而制成的新型节能型墙体材料。它具有轻质、高强、无毒、无污染、保温隔音、施工便捷、经济合理等优点。使用加气砼砌块，建筑物总重量减轻了，构件截面减少，地震力降低，从而整体浮力改善，可降低结构造价。而且土建工程采用加气砼砌块比用黏土多孔砖造价低，而且相同的建筑面积用此新材料还可增加使用面积等优点。

主要推荐单位

余姚市众力新型建筑材料有限公司

宁波市大自然新型墙材有限公司

41
（EPS、XPS）聚苯板外墙外保温材料

目前建筑节能十分重视，建筑围护结构的保温也在日益加强，其中又以外墙外保温的发展最为迅速。外保温可以避免产生热桥。在进行外保温后，外墙外保温有利于使建筑冬暖夏凉。外保温可以使建筑更为美观，加上有节约能源、改善热环境等一系列好处，综合效益十分显著。采用热阻值高，导热系数小的高效保温材料，其导热系数一般小于0.05W/m·K。膨胀型聚苯乙烯(EPS)板、挤塑型聚苯乙烯(XPS)板,都能很好的满足保温要求。其中以阻燃级膨胀型聚苯乙烯板应用得较为普遍。

主要推荐单位：宁波江东海森达节能科技有限公司

42
建筑内墙BPB保温材料

在无法改善外保温形式的情况下,可以选择做内保温. BPB内保温采用的是保温板粘贴方案.在工厂里预先将EPS板与石膏板黏结完成.施工过程中用石膏黏结剂粘贴在外墙内侧,接缝处用铆钉固定,用接缝纸带做接缝处理,再做外层装饰即可。

1、施工简单。由于是室内施工,不需要脚手架,不受室外天气的影响,可以满足不同时段的施工要求.同样达到50%的保温要求。

2、质量可靠,有保证。BPB集团是法国圣戈班下属子集团, 圣戈班是世界500强企业,世界第一的建材生产厂家. BPB内保温系统是在国外有半个世纪的成功经验,工程都有25年的质量承保。

3、绿色环保,有益于家居健康。 BPB内保温是石膏基系统,不含对人体有害物质.石膏还具有二次呼吸性能,能够调节室内的湿气,改善家居环境.本系统的所有的材料达到B1级燃烧等级,符合国家对于家居装饰的要求。

主要推荐单位：宁波市好特利建材有限公司

43

支盘桩技术

支盘桩是依据仿生学原理，树根的形态构思而发明的。是一种新型结构的钢筋混凝土灌注桩，属于钻孔灌注桩形式的一种。支盘桩由主桩，承力盘及分支组成。成孔后，下入液压挤扩机（专利设备），在适当位置对钻孔周围土体施以三维静压，挤扩形成承力盘或分支。一个承力盘截面是传统桩的6-7倍，在灌注砼后，桩身和承力盘、分支紧密结合为一体，发挥了桩土共同承力的作用。

该桩应用于民用、工业、交通等项目上可大幅度提高桩基承载力，减少工程量，减少泥浆排放量，并节约材料40%(钢筋、砼)；比同类桩基节约投资约30%，并提前工期20%，工后沉降减少80%，符合节能环保要求。该项目获国家发明专利、国家重点新产品、重点国家级火炬项目。

主要推荐单位：宁波高宏基基础工程有限公司

44

节能省电建筑玻璃贴膜

这种玻璃贴膜，将它贴到普通玻璃上，便能改变普通玻璃的物理性能，使之成为具有隔热节能、防爆、阻隔紫外线、防眩光、私密美观等特点的高性能窗用玻璃。能够挡掉高达50%-88%可能通过玻璃窗户进入屋内的热量。据统计，在室外温度38-39摄氏度时，用贴膜玻璃的房间比普通玻璃房间的室内温度低3-5度，冬天防止热辐射出去，让您节省开空调或暖气耗电所带来的高额电费。除了隔热节能省电，这种新型玻璃贴膜的基片是坚韧的PET聚酯薄膜，复合有特殊的粘胶，能粘合破碎后的碎散玻璃片，它还可以阻隔紫外线、保护皮肤、减缓室内家具褪色程度。

推荐单位：宁波江东海森达节能科技有限公司

宁波市江东安元节能科技有限公司

45

大金4F隔热防腐涂料

隔热防腐4F涂料是近年来在科技、工业和民用领域兴起的一种具有优良的抑制太阳辐射热量的涂料，大金隔热氟涂料就是应用高耐候性的4F型氟碳树脂和高反射率的特殊颜料来抵御太阳光对涂膜的破坏和热能侵入，其特殊的颜料可以将70-80%的红外线反射出去，涂层对800-2100nm的红外线反射率高达88.7%。该涂料与普通涂料涂装后的实际效果验证结果，屋顶外表面温差最大可达到15℃-20℃，另具有超长耐候性（重新涂装周期为15-20年）、良好的耐沾污性、美观装饰性、施工简单、安全性好、良好的性价比等特点，可以涂装在金属储罐、混凝土、彩钢板等外表面，对减少空调使用电费、喷淋用水费用、涂膜重涂费用、人工维护费用等各方面有很大贡献。

主要推荐单位：大金氟涂料（上海）有限公司

46

地源热泵空调技术

地源热泵空调是一种利用地表土壤中能量来实现制冷制热的节能技术。土壤中温度冬季为12-22℃，夏季18-25℃，较为恒定，而地上气温冬夏季节变化较大。夏季地源热泵可将室内热量送至地下热交换以降低室内温度达到制冷目的。冬季时地源热泵可将地下土壤中热量送到室内达到制热效果。地源热泵工作时消耗电能并不直接用于制冷制热耗能，而是用于把地下土壤中热量输送至地面室内，或是把地上室内热量输送至地下土壤中时传递能量消耗，即运输消耗。一般每消耗1kwh电能，可以获得3.5kwh以上热能或冷能，节能环保效果明显。

主要推荐单位：埃美圣龙（宁波）机械有限公司

宁波海申环保能源技术开发有限公司

宁波博拉贝尔宁申能源科技有限公司

三、交通节能

47

减少机械摩擦节能

摩圣产品广泛应用于交通车辆及化工、制药、食品、机械制造等行业的气体压缩机(以下简称压缩机)。压缩机以有油润滑方式的为多，其构成包括传动机构及气缸等。应用“摩圣”产品对压缩机的摩擦零部件进行改性、修复后，可极大地改善其性能．使用“摩圣”后，由子摩擦系数降低，使得压缩机的机械损失功率大大降低，节约了电耗，提高了生产效率，噪音亦明显降低；由于轴瓦等配合间隙减小，使得润滑油油压升高；同时，由于缸套与活塞间的间隙减小，密封性改善，其产气量大幅度提高， 润滑油的烧损量锐减，压缩空气的纯净度提高。普遍节电率在15%左右,此外，由于“摩圣”独特的改性、修复功效，使得设备的大修周期延长，使用寿命成倍增加。

主要推荐单位：浙江省总代理宁波蓝天经贸发展有限公司

48

旧油净化再生机

旧油净化再生机的最大特点是采用纯物理方法净化处理旧矿物油。可处理粘度小于200cst，污染度<NAS16，闪点高于60℃的各类内燃机油、齿轮油、液压油、压缩机油、真空泵油、汽轮机油、轴承油、绝缘油、柴油等等。可广泛应用于航天航空、交通机械、油田、冶金（炼钢）、发电、机械、化工、军事等部门的旧油净化再生处理。采用粗滤、脱水、脱色、精滤等多道先进的净油工艺，能除去油品中的水份、污染物质、微小粒子、链状悬浮物、色泽等。还特别适宜于处理高精度油品，经处理后的旧油在各项性能指标上能达到或接近新油标准，可有效地解决各行各业长期存在的旧油处理难的问题，起到节能、环保双重功效，为用户创造较好的经济效益和社会效益。
主要推荐单位：浙江法拉迪节能环保科技发展有限公司

宁波江东海森达节能科技有限公司

49
燃油供给压力自动调节装置

MAGIC　CAPSULE燃油系统节流装置产品，是性能独特的燃油节能环保装置，该装置适用以柴油作为燃料的动力设备。可广泛应用于各种机动船舶以及燃油发电机等动力设备中。通过压力调节供给发动机的节流装置，向发动机提供适量的燃料，可降低发动机燃油消耗量，减少由于不完全燃烧产生的废气。同时，节约了能源，达到环保效果。

主要推荐单位：宁波市荣禾德龙节能环保产品销售有限公司

50

超凡天翼润滑油添加剂

超凡天翼润滑油添加剂是根据磁晶滚球超级润滑原理和极化分子清洗原理,采用目前尖端的纳米科技,从基础油中提取的润滑元素和多种天然生物、植物珍贵原料精心配制面成，是润滑油添加剂中的高科技专利产品，是国际上同类产品中的新成果。

使用“天翼”润滑油添加剂具有节能、养护、环保等显著功效：一、节能：降低油耗10%以上，延长机油寿命200-300%；二、养护：降低磨擦48.6%,降低运转温度38.7%,降低磨损78.8%,延长机械寿命100%以上；三、环保：降低噪音18.57%，降低尾气排放量30%等等。同时该产品还具有无毒、无重金属、无腐蚀等优点。广泛应用于汽车、渔轮、航空、航运、机床、动力设备、轴承等涉及磨擦的领域，将为提升设备使用寿命和节约能源带来不可估计的经济效益和社会效益。

主要推荐单位：杭州超凡节能科技有限公司

51
太阳能光伏电站技术

太阳能光伏电站是利用太阳能发电设备产生电能，可用于道路照明和企业车间的照明、电扇、电铬铁电焊等用电，装备设计寿命可达25年，设备费用折算供电成本每度约1.16元左右。一套装置发电能力15kw，在宁波地区夏季使用，每天可发电100kwh，冬季每天可发电70kwh，直流工作电压48v，采用逆变器变换得220v交流电，使用25年系统发电量为70-90万KWH。是一种很有发展前途的可再生能源技术。

主要推荐单位

宁波太阳能电源有限公司

宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司

宁波晶元太阳能有限公司

52

高频无极灯

高频无极灯的基本发光原理是荧光三基色粉在高频电磁波的激发作用下而发光的一种新型光源，由于光源在高频情况下工作，故消除了交流50周市电对人眼睛的污染和伤害，光线柔和，没有眩光，所以没有光污染。光源没有灯丝或电极等限制光源寿命的元件，故此无极灯可具有很长的寿命，一般可达2万小时以上。荧光三基色粉发光效率高，节约电能。

主要推荐单位：宁波海曙日进伟业电子有限公司

53
高亮度发光二极管LED 

高亮度半导体发光二极管（ＬＥＤ）应用照明，发光效率高，是一种新兴的绿色节能照明技术。目前开发成功的以太阳能为能源的太阳能路灯，整合了太阳能光电技术与ＬＥＤ冷光源照明技术，该产品主要由太阳能电池、蓄电池、转换控制器、ＬＥＤ光源元件等构成，其中ＬＥＤ采用高亮度、低功率的进口晶片封装，突破了ＬＥＤ灯具一般应用于景观照明、装饰照明、室内照明及交通信号指示等低亮度场合照明的局限性，可广泛应用于公路、街道、广场等室外较高亮度要求的照明场合。而且ＬＥＤ节能路灯使用寿命在３万小时以上。

主要推荐单位

宁波市鄞州威迪电子有限公司

宁波市捷能电器有限公司

宁海宏升节能灯具有限公司

宁波亿鑫诚电器有限公司

宁波爱米达半导体照明有限公司

四、商贸、民用和机关节能

54
灯光节电装置

灯光节电装置系列节电器采用国际上广泛流行的一种以电磁平衡技术原理，能调整电气设备的耗电功率，而达到最佳节电效果的一种低电压省电装置。该系列省电器可用于所有交流工作电压660V以下，215V以上的用电线路和负载，不受功率大小、电网区域和用电时间的限制。节电率在20-30%之间,适用于城市道路及景观照明、车站,广场,商场等照明。   

主要推荐单位浙江能华节能投资有限公司

宁波市捷能电器有限公司 

宁波市智兴节能科技有限公司                

宁波市安盛节电科技有限公司            

宁波市乾昌国际贸易有限公司                               

宁波艾克斯体电器有限公司

宁波市德科中邦电子科技有限公司

宁波艾迪电子有限公司

苏州威尔科技有限公司

55

系统节电器

系统节电器是一种工作在交流380伏低压配电系统中，对主配电柜和二级分配电柜的设备保护和节电控制的设备。它的配电系统洁净技术采用最新的电磁平衡抑制谐波手段，和独特的电路设计，可实时监控、过滤、吸收、抑制配电网络中的瞬变、浪涌、谐波等电力污染源，保护系统设备不受其干扰、损坏；并有效降低这些污染源所引起的用电系统能耗增加，提高用电系统的效率，延长设备的使用寿命，具有节电和保护的双重功效。

主要推荐单位

浙江能华节能投资有限公司

宁波安盛节电科技有限公司

宁波市镇海采祥机电有限公司

宁波市科技园区三利科技有限公司

宁波市德科中邦电子科技有限公司

56

冷凝水回收装置

该技术将疏水阀排出的高温冷凝水通过自力输送泵送回锅炉的软水箱，提高锅炉进水温度。每小时回收1吨冷凝水可以节约23公斤煤炭,年产生经济效益非常可观,不但能节约燃料，而且还具有以下的优点：

1、节约用水；

2、节约水化学处理费用；

3、由于燃料减少，可以减少大气污染；

4、可以减轻蒸气流水阀动作时引起的噪声；

5、可以减少由排放冷凝水所引起的水气污染；

6、减少锅炉进冷水时的压力波动，提高供气质量；

7、提高锅炉的蒸发量及其效率，亦就节省了锅炉的燃料。

主要推荐单位：宁波市节能技术服务管理中心

57

空气源热泵热水设备

空气源热泵空调是一种吸收空气中低温热量经压缩至高温高压状态达到制热水效果。安装使用方便，空气能热泵热水设备以制冷剂作为媒介（制冷剂汽化温度低，在零下40度即可汽化，故此，它与外界温度存在温差），冷媒吸收太阳幅射能和空气中的热能，通过压缩机压缩、制热，再经热交换器与水交换热量，将水罐中的水加热．热效率高，运行费用低，全年热效率平均可达330%，比油锅炉节能60%左右。如生产1吨标准热水，热泵只需14度电，而油锅炉需5公斤0号柴油，经济效益非常明显。

主要推荐单位宁波金正能源发展有限公司

宁波安元热能科技有限公司

宁波江东圣沃特电器贸易有限公司

宁波超迪新能源科技有限公司

宁波市大昌机电设备销售中心

58

高效钎焊板式换热器(CBE)

钎焊板式换热器大体上是由一组前后档板之间的波形管道板构成的。档板组件由密封板、密封圈和档板组成。 一个钎焊式换热器中的板片数通常可多达几十片，流体在板间的流程可以按具体的使用情况加以灵活地组合，各项质量指标国内领先。钎焊板式换热器可比相同容量的壳管式换热器节省 85-90% 的空间和重量。 CBE 所占面积只是壳管式换热器的十分之一。具体应用可以有更大的空间自由度，也降低了安装成本。

主要推荐单位：宁波市哈雷换热设备有限公司

59

中央空调水送系统节电技术改造

中央空调水送系统设计时往往大马拉小车，匹配不合理。水泵循环流量大都按全年最大负荷加保险系数后再去选择水泵铭牌流量，常因无合适参数而选用偏大流量的水泵。同时水泵工作时需克服管道系统阻力，大都按最大阻力下输送铭牌流量来确定水泵扬程，最后确定时又常因无合适参数而选用偏大扬程的水泵，水泵实际工作时，负荷常常很低，因此不需要水泵铭牌流量循环，这时水泵处于低流量高扬程工况，即运行电耗增加，效率降低。如果管道系统实际阻力大大低于设计时计算阻力，则会因为水泵扬程过大产生大流量循环，浪费能量。泵的最佳效率还会大大偏离其理想曲线。如果应用“管路流体动态平衡技术”理论来选用高效水泵以及配合变频装置改造中央空调.会使水泵参数工作曲线比较接近于理想曲线，从而提高泵工作效率，减少浪费。

主要推荐单位

宁波市节能技术服务管理中心

宁波智兴节能科技有限公司

宁波市科新节能技术有限公司

60
太阳能集中供热技术

太阳能是取之不尽用之不竭的可再生能源，它的使用不需能源费用，没有废物排放。企业、学校、医院、宾馆、部队等单位采用太阳能集中供热系统用于浴室洗澡供应热水，节能环保效果十分显著。

主要推荐单位：宁波超迪新能源科技有限公司

61

高效节能灯、一体化荧光灯

1、灯管采用高效三基色荧光水涂粉镀膜工艺，光效达到每瓦60Lm（流明）以上。2000小时的光衰在10%~20%左右。国家标准规定，紧凑型节能灯2000小时的光通维持率不能低于78%,普通低功率节能灯可比白炽灯节电65%左右，高功率节能灯又可比低功率节能灯节电20%左右且使用寿命长。

2、一体化荧光灯是一种新型节能灯具，可比普通日光灯节电40%左右，而且使用寿命还长。

主要推荐单位：

松下电工（中国）有限公司（e-HF照明系统）宁波港德创新电子有限公司

广东东松三雄电器有限公司生产的三雄极光照明系列产品.

宁波市环球制灯有限公司（宇斯浦）

宁海恒通绿色照明厂(强皎牌节能灯)

慈溪华杰明电光源有限公司浙江分公司(华杰明牌节能灯)

宁波市鄞州旭明电子有限公司（晨辉牌一体化节能荧光灯）

宁波江东旭光照明电器有限公司（TCL集团照明系列产品）

宁波市科技园区三利科技有限公司（节能日光灯系列）

浙江阳光集团股份有限公司（阳光系列节能灯）

宁波市合源贸易有限公司（哈工大远光灯高效节能灯）
62

灶具节能器

烹调中加油、加调料、装盘、分菜、配菜交接、刷锅等过程是不需用火而空烧的。以上现象累计约为厨师做菜时间的45%-50%，造成了燃料的巨大浪费。针对这些现象研发的自动离火节能器，其具备自动火力控制。当锅放在炉圈时，立即大火燃烧，当锅离开炉圈时大火变为小火状态，做到“锅到火到，锅起火小”，减少了空烧现象的燃料消耗，节约燃料效果显著。同时改善了厨房员工的工作环境，延长炉灶的使用寿命。

推荐单位：宁波市鄞州凯凯煤气节能器有限公司

宁波海曙嘉恒环保节能设备有限公司

宁波高新区科莱尔节能设备有限公司

63

冰蓄冷空调技术

冰蓄冷空调是一种利用夜间电网谷电比较富裕时的低价电来制冰蓄冷，待白天用电高峰时段电价较高时不用电制冷，而是通过夜间制作储存的冰块融化释放冷能来满足空调器制冷需要的一种技术。这一般适用大用户。可以对电网起到移峰填谷、平衡电网负荷，挖掘谷电资源，提高电网系统负荷稳定性和电网效率，并可减少用电费用。

主要推荐单位

美国特灵空调中国区业务部

上海西亚特制冷空调设备销售有限公司

64

减少待机能耗的节电技术

待机能耗是日用家电产品在待机功能状态下的电能消耗。待机能耗较大的依次为电脑主机、DVD、音响功放、VCD、空调机、传真机、打印机和电视。待机能耗占家庭电力消耗的10％左右。 降低待机能耗的工作首先由国际能源署推动和倡导的 “1瓦计划”。待机耗电节电器能自动检测是否处于待机状态，待机时能自动关断主机电源，开机时用电视机、空调自身的遥控器即可遥控开机，因此即节省了电能又能延长电脑、电视机、空调等电器的使用寿命。

推荐单位：宁波思特机电有限公司

五、可再生能源利用及农村节能

65

风能、潮汐能等新能源技术

风能、潮汐能属于可再生能源技术，是沿海地区重要的新能源资源，在满足能源需求、改善能源结构等方面发挥重要作用。开发风能、潮汐能发电技术，可以解决海岛、农村等边远地区供电成本过高或电网供电不足问题。

66

因地制宜地开发利用水电

目前的各种可再生能源的发电成本，不仅仅是经济上的合理性和社会承受能力问题，而且，也还有温室气体减排的效率问题。水能资源丰富而且至今还没有得到有效开发利用的地区，应该要加快开发利用水能资源。积极使用绿色能源，减少全球温室气体排放。

67

农村沼气应用

沼气，是由微生物在厌氧条件下发酵有机质产生的。１立方米沼气完全燃烧可放出5500--6500千卡热量， 3-4头猪的粪便所产沼气就可保证一家五口一日的炊事用气。 人和其它牲畜粪便都是生产沼气的好原料，合理规划庭院设计，既改变了家庭环境卫生，又给沼气提供了充足原料。沼肥易被农作物吸收，可减少农作物中农药残留量、生产无公害的绿色食品，减少农药对土壤、水体的污染。合理开发利用沼气，能节约能源，改变环境卫生，使农民增产增收。

68

生物质能

生物质气化技术，是生物质原料在缺氧状态下燃烧和还原反应的能量转换过程，它可以将固体生物质原料转换成为使用方便而且清洁的可燃气体。生物质由碳、氢、氧等元素和灰分组成。当它们被点燃，只供应少量空气，并且控制其反应过程，使碳、氢元素变成由一氧化碳、氢气、甲烷等组成的可燃气体，秸秆中大部分能量都转移到气体中，这就是气化过程。去除可燃气体中的灰分、焦油等杂质，通过供气系统将其送入农户家中，用户打开阀门，点燃燃气灶具，就可以烧水做饭了。

69

湿冷式节能保鲜技术

湿冷式果蔬保鲜技术是一种新兴的节能保鲜技术，它集果蔬预冷、高温、低温贮藏技术为一体，利用高湿冷空气与保鲜花卉、果品、蔬菜进行热质转换，实现对保鲜物的高效冷却、贮藏。其技术是由于创造了低温、高湿（85—100%）的环境，使果蔬和花卉得以长期保存而不失水分。湿冷保鲜技术是一种蓄冷技术，即制冷机先对水箱的水进行制冰水蓄冷作业，因为水里加入15%左右的共晶盐，水是不结冰的。共晶盐可以蓄冷即进行能量的储存和释放，采用冰蓄冷的设备系统和风机的投资及运行费用均比普通冷库的运营成本低。做到既节能，又节资金还安全。

70

乳化柴油技术

随着国际油价的不断攀升，柴油价格也越来越高并且供应量紧缺。目前最新研制的新型清洁高效乳化柴油适用于各种拖拉机、收割机、农用运输车、抽水机、发电机、燃油热风炉、烘干炉、柴油机渔船、拖船等。此种新型燃料与柴油性能相同，燃烧热值不改变，并且能大大提高燃烧效率，不污染环境，这种乳化柴油经权威机构检测性能及环保指标均优于柴油，价格比柴油低15%左右。是一种经济高效的新型燃料。

71

节电器在农用水泵上的应用

在农业生产中，水泵的使用量大。因此，农用水泵节电器的使用对农业节电是非常重要的。水泵的功率是根据最大容量来选择的，但是在使用中，流量又需根据各种不同情况的变化而进行调节，通常都是使用阀门进行调节，这时，大量的电能损失耗费在阀门上。如果采用变频技术对其进行变频改造，通过改变运行频率来改变转速可节约大量的电能。

72

利用太阳能的农村节能建筑

太阳能是一种可持续利用的清洁能源，农村节能建筑对太阳能的利用,特别是太阳房的应用技术日益受到各国的重视。随着各种新型建材、新工艺和新结构的太阳房应运而生，加快太阳能房新技术开发、提供经济适用的太阳能产品，如：太阳能热水器、太阳能电源照明、节能灯应用等节能技术，改灶节柴、“U”型渠、集雨水窖等农村节能技术，指导农民立足农村资源、应用简易可行技术打造新型农村节能建筑，对提高农民生活质量、节约农村能源具有重要意义

73

风光互补发电系统

风光互补发电系统：是由风力发电机组配合光伏电池组件组成，通过专用的控制逆变器，将风力发电机输出的低压交流电整流成直流电，并与光伏电池组件输出的直流电汇集在一起，充入蓄电池组，实现稳压、蓄能和逆变全过程，为用户提供稳定的交流电源。该产品具有大功率、经济实用、可不间断用电等优点。主要用于电网覆盖不到及小系统不能满足的边防海岛、山区、牧区等。

主要推荐单位：宁波风神风电科技有限公司

六、资源综合利用

74

废物综合利用

1．利用化工废渣生产的建材产品、肥料、纯碱、烧碱、硫酸、磷肥、硫磺

2．利用酿酒、酒精、制药、味精、柠檬酸、酵母废液生产的饲料、食用醋、酶制剂、肥料、沼气等。

3．利用石油加工、化工生产中产生的废硫酸、废碱液、废氨水及蒸馏或精留釜残液生产的硫磺、硫酸、硫铵、氟化铵、肥料等。

4．利用工业酸洗废液生产的硫酸、硫酸亚铁、磁性材料、再生盐酸等。

5．利用工矿企业废水、城市污水处理达到国家有关规定标准，用于工业、市政杂用、景观环境、绿化用水。

6．利用废塑料生产塑料制品、建材产品、装饰材料、保温隔热材料。

75

利用酿酒、酒精等发酵工业废气生产的CO2回收利用

酿酒过程中发酵工序往往有大量废气产生，其中CO2气体可以用于回收，特别是啤酒生产中需大量使用CO2气体，这里回收CO2气体即可减少企业外购CO2使用，节约成本保护环境。制酒企业可适用。

76

海水利用技术

利用海水直流间接冷却、冲洗生产场地、冲厕所、环境卫生冲洗、冲洗某些装置，或进行海水淡化制取淡水供生产生活使用。

77

电镀废水膜分离技术

采用反渗透膜技术可以回收电镀废水中贵金属，废水过滤后几乎可100%回收利用，节水减污环保增效十分明显，接近于废水零排放。并能98%回收废水中贵金属。

78

三废处理回用技术

三废指废水、废气、废渣，三废回用可以极大提高资源综合利用率，三废回用既节约资源能源和水，降低企业生产成本，又减少废弃物排放，保护环境。
79
高效中水回用处理设备

多元化高效中水回用处理设备，能将各种工业废水、生活污水、医院废水通过物理、化学、生物工艺处理使之达到饮用水和纯净水指标要求，可运用到桑拿洗浴水、酒店、住宅小区、印染、电镀、造纸、喷涂、食品酿造企业等各行业的生产中，有效地提高了水资源的重复利用率，真正做到资源再利用的目的。该设备还可与高浊水处理设备配套使用，可将高浊度的江、河水提升为饮用水，可将浊度为5000mg/L的水降至20mg/L以下。该设备采用一系列新技术可以满足不同厂家对中水回用水质的要求，可以组合成不同类型的模块式矩阵，从而达到投资省、占地小、运行费用低的目的。

主要推荐单位：宁波永峰环保工程设备有限公司

中国兵器工业集团第五二研究所

80

合同能源管理

合同能源管理是国家大力支持的一种新型市场化节能机制。其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能方式。由专业的节能服务公司为客户的节能项目进行投资或融资，提供能效审计、项目设计、原材料和设备采购、施工、培训、运行维护、节能量监测等一条龙综合性服务，与客户分享节能效益的方式收回投资和取得合理利润。具体有节能效益分享、能源费用托管、节能设备租赁等三种形式。客户可用未来的节能效益为工厂和设备升级，以降低目前的运行成本。在合同能源管理方式中，客户无需对节能项目进行大笔投资，也不承担风险，从而解决节能资金来源和技术风险难题。

主要推荐单位：宁波元凯环保节能科技有限公司

附件1：

关于印发节能减排全民行动实施方案的通知

发改环资〔2007〕2132号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级省会城市、新疆生产建设兵团发展改革委、经贸委（经委）、宣传部、文明办、科技厅（科委）、教育厅（教委、教育局）、财政厅（局）、国资委、环保局、总工会、团委、妇联、科协、机关事务管理部门，各军区联勤部、各军兵种后勤部、四总部有关部门，武警部队后勤部，国务院有关部门：

    为贯彻落实全国节能减排工作电视电话会议和《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）精神，进一步动员全社会积极参与节能减排和应对气候变化工作，形成以政府为主导、企业为主体、全社会共同推进的节能减排工作格局，国家发展改革委会同中宣部、教育部、科技部、全国总工会、共青团中央、全国妇联、中国科协、解放军总后勤部、全国人大常委会办公厅、全国政协办公厅、财政部、国资委、环保总局、中央文明办、国管局和中直管理局制定了《节能减排全民行动实施方案》，已经国务院同意。现印发你们，请结合本地区、本部门实际，认真贯彻执行。

    为形成强大的宣传声势，营造良好的社会氛围，将于9月份集中开展节能减排全民行动大型主题宣传活动。请各地区、各部门积极配合，认真做好活动的组织和宣传工作。
附： 节能减排全民行动实施方案 

为贯彻落实全国节能减排工作电视电话会议和《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）精神，进一步动员全社会积极参与节能减排工作，形成政府推动、企业实施、全社会共同参与的节能减排工作机制，国家发展改革委会同中宣部、教育部、科技部、全国总工会、共青团中央、全国妇联、中国科协、解放军总后勤部、全国人大常委会办公厅、全国政协办公厅、财政部、国资委、环保总局、中央文明办、国管局和中直管理局共同研究制定了节能减排全民行动实施方案。 

一、节能减排家庭社区行动 

家庭是社会的细胞，社区是社会的基层组织，是推动节能减排的重要依靠力量。以改变当前家庭生活中与节能减排不相适应的观念、行为方式为重点，在广大家庭成员中大力倡导节能环保新理念，形成健康、文明、节约、环保的生活方式，并通过家庭影响社区，通过社区带动全社会参与节能减排工作。主要活动包括： 

（一）重塑家庭生活消费新模式。大力提倡重拎布袋子、菜篮子，自觉选购节能家电、节水器具和高效照明产品，减少待机能耗，拒绝过度包装，使用无磷洗衣粉等，充分发挥妇女在践行节能环保消费行为过程中不可替代的重要作用。 

（二）搭建节能减排社区平台。利用社区、街道宣传栏、黑板报等载体，张贴节能减排标语、口号、招贴画、条幅等。向社区居民发放宣传资料、科普读物，介绍和宣传日常节能环保知识。在社区组织居民开展资源节约志愿活动，交流节能减排经验，做好垃圾、废物的分类回收。在社区设立乱扔垃圾、浪费资源行为的曝光栏(台)、举报电话和节约资源光荣榜，积极发挥居民监督作用。 

（三）“简约生活”宣讲活动。成立家庭生活节能减排专家讲师团及绿色
家庭主妇节能减排经验宣讲团，深入社区、家庭，开展多种形式的宣传咨询活动，指导公众建立健康文明、勤俭节约的生活方式。编制家庭生活节能减排宣传折页，拍摄节能减排家庭行动公益广告片，与中央电视台《神州大舞台》、《半边天》等栏目合作制作节能减排家庭、社区专题节目，通过广大家庭喜闻乐见、热心参与的才艺比赛、知识问答、手工展示等形式，加大宣传力度。组织节能减排家庭社区全国知识大赛，在《人民日报》、《中国妇女报》、《中国改革报》及其他相关报刊、网站刊登知识大赛试题，动员广大妇女和家庭成员参赛。 

（四）设立“节能减排家庭、社区行动”网页。在中国妇女网、国家发改委网站、人民网及新浪等门户网站设立活动专栏，发布家庭节能减排金点子、小窍门，征询公众对家庭节能减排问题的疑问，组织专家进行解答。 

（五）评选1000户“节能环保家庭”。以家庭为单位，由各省（区、市）评选出1000户全国“节能环保家庭”进行表彰，并同时授予全国五好文明家庭称号，再从中评选出10个“节能环保家庭”标兵户，予以隆重表彰和大力宣传。对在活动中表现突出的个人和集体，授予全国三八红旗手和三八红旗集体荣誉称号。 

（六）创建500个“节能减排家庭行动”示范社区。在全国选择500个社区，创造富有社区特色的家庭及社区节能减排模式，把节能环保的理念贯穿到社区管理工作中，使社区内居民具备良好的节能环保意识，自觉选择节能减排生活方式，社区内使用节能家电、节水器具、环保产品的家庭占较大比例，发挥示范引导作用。 

主办单位：全国妇联 中央文明办 国家发展改革委 

二、节能减排青少年行动 

青少年思想活跃，分布面广，是推动节能减排工作的重要力量。要充分发挥青少年的积极性和创造力，动员全国广大青少年积极参与到节能减排实践中来。主要活动包括： 
（一）加强节能减排教育。在企业、机关事业单位、学校、社区、村镇设立共青团和少先队节能减排宣传栏，采取报告、征文、演讲、板报等方式，并利用青少年报刊、中小学生报和共青团、少先队网站，大力宣传节能环保知识。引导青少年充分认识节能减排的重要性和紧迫性，强化节能观念，树立环保意识，增强参与节能减排工作的责任感和自觉性。开展现场宣传活动，推介节能减排的新知识、新产品，引导青少年在学习、工作和生活中推广应用。 

（二）提高节能减排能力。采取技能培训、技能竞赛、参观学习等方式，提高青少年节能增效能力。实施青工技能振兴计划，帮助青年职工在岗位上学习节能减排知识、训练节能减排技能、掌握节能减排本领，以过硬的技术更有效地节能减排。举办节能减排技能竞赛，引导青年勤学技术，苦练技能，成为节能减排行家里手。举办节能发明竞赛，使广大青年职工、科技人员依托企业、学校、科研机构，为节能减排献计献策。开展青年农民技能培训，掌握节能减排知识和技能。 

（三）强化节能减排实践。在青年职工中开展争创节能标兵、节能岗位活动，动员青年在本职岗位上、在日常生活中节能减排。开展青年创新创效活动，引导青年职工发明节能减排技术，创新节能减排方式。举办青年节能减排创新成果展，展示青年职工的发明创造。广泛开展“我为企业节能减排献计策”活动，组织青年职工积极参与企业节能减排工作，提出合理化建议。开展“做节约先锋，展青年风采”为主题的青年文明号节约示范行动，动员优秀青年集体带头节能减排。在少先队员中开展以“节约一滴水、一张纸、一粒米、一度电”为主要内容的节约资源“四个一”教育实践活动。开展保护母亲河行动，动员青年和社会力量植树造林，美化江河，建设绿色家园。 

（四）培育节能减排文化。在青少年中大力提倡崇尚节俭、合理消费、绿色消费等理念，养成节约、环保的消费方式和生活习惯。鼓励青少年通过日记、征文、墙报、书法、绘画、摄影、摄像等，记录参与节能减排的经历，展示参与节能减排的做法和体会。动员青少年结合工作和生活实际，设计通俗易懂的节能减排标语口号，提出节能减排警句公约，努力在青少年中营造人人争做节能标兵的良好氛围。 

（五）开展节能减排志愿者活动。组织青年志愿者向社会宣传节能减排意义，介绍节能减排知识。组织青年志愿者监督和举报违法用能、排污现象和行为。采取记录家庭能耗、水耗，采用节能节水产品，减少垃圾排放等方式，动员青年在日常生活和工作中自觉节能减排。 （六）组织开展青少年节能减排评选表彰活动。评选一批在节能减排中作出突出贡献的优秀青年，授予“青年节能减排标兵”称号。举办“青年节能减排标兵”先进事迹报告会，宣传先进典型，形成比学赶帮超的生动局面。对在节能减排青少年行动中表现特别突出的个人，按程序申报“五四”奖章等荣誉称号。 

主办单位：共青团中央 国家发展改革委 

三、节能减排企业行动 

企业（单位）是节能减排的主体，职工是节能减排的主力军，要从岗位做起，从自身做起，从点滴做起，积极投身节能减排活动。主要活动包括： 

（一）企业节能减排宣传教育活动。要充分发挥工会组织优势，利用各种宣传阵地，宣传国家有关节能环保的法律、法规和政策，开展资源警示教育，不断增强广大职工的忧患意识、危机意识和责任感、使命感，积极投身到节能减排活动。在广大职工中积极倡导节约型的生产方式和消费方式，节约一度电、一滴水、一滴油、一块煤、一张纸，自觉养成节能环保的好习惯。 

（二）我为节约做贡献活动。把节能减排作为工会开展的“我为节约做贡献活动”的重要内容，大力开展小革新、小发明、小设计、小创新、小窍门等活动。开展推广“四新”活动，组织和发动广大技协会员，积极开发和推广节能新技术、新工艺、新材料和新设备。积极参与节能服务体系建设，利用职工技协的科技中介机构，开展技术开发、转让、咨询和服务活动，并通过科技成果展示、发布、洽谈等多种途径，促进职工节能减排技术成果进入市场。普遍开展岗位练兵、技术比武、技术培训等活动，帮助职工掌握节能减排技能，不断提高职工节能减排能力。 

（三）节能义务监督员行动。在市、县和大中型企业设立节能义务监督员，聘请具有从事节能相关工作经历，掌握一定专业知识和操作技能的在职或退休职工组成义务监督员队伍，协助政府有关部门对本企业节能减排工作进行监督，监督企业是否将节能目标的完成情况纳入各级员工的业绩考核范畴，做到严格考核，节奖超罚；是否有严格的节能、节水和资源综合利用管理制度；监督各环节是否有跑冒滴漏及严重浪费能源的现象；是否使用应淘汰的落后设备等，为政府和企业强化节能管理提出改进建议。 

（四）发动职工参与企业节能减排管理。充分发动广大职工围绕企业生产经营的每个环节，找漏洞，找原因，提出针对性的意见和建议，增强企业节能减排意识，完善管理制度，制定奖励措施，促进节能减排；从细微处着手，采取措施杜绝跑冒滴漏现象，减少资源浪费；改进和完善工艺设计，提高资源利用率；采用先进技术，加强“三废”利用和处理，促进环境保护。 

（五）“百名专家巡诊千家企业”活动。组织百名节能专家，深入千家企业开展节能咨询和用能诊断。通过用能诊断，分析现状，挖掘潜力，提出切实可行的节能措施，推动企业加强节能技术改造和节能管理，努力实现节能目标。 

（六）开展能效水平对标活动。开展与国际国内同行业能效先进水平对标活动，包括分析现状，确定对标内容，瞄准先进水平，寻找差距，制定和实施提高能效的工作方案。把节能压力和动力，传递到企业中每一层级的管理人员和员工身上。 

（七）中央企业节能减排表率行动。中央企业要带头履行社会责任，在节能减排工作中发挥表率作用。在中央企业深入开展创建节约型企业活动，以督促规划、考核推动、调研指导、抓好典型为重要手段，大力推动中央企业节能减排取得新成效。 

（八）选树节能减排先进典型。大力表彰和选拔企业、职工节能减排先进典型，总结经验和作法，推广先进技术、先进操作法和优秀技术成果。在开展创建"全国工人先锋号“活动和评选”全国职工优秀技术创新成果中，突出节能减排主题，评选节能环保班组、节能环保标兵，对在节能减排工作中做出突出贡献、具有重大影响的集体和个人，按程序申报全国“五一”劳动奖状、奖章。大张旗鼓地宣传节能减排工作先进集体、先进个人的先进事迹，营造良好社会氛围。 

主办单位：全国总工会 国家发展改革委 国资委 

四、节能减排学校行动 

学校在培养学生树立节能环保意识上发挥着不可替代的重要作用。在采取节能减排措施的同时，通过积极开展以节能减排为内容的学校主题教育和社会实践活动，营造节能减排校园文化，使学生养成良好的节能环保意识和行为习惯。主要活动包括： 

（一）加强节能环保基础教育。结合义务教育课程标准修订工作，在义务教育课程标准中，适当增加节约能源、保护环境等教育内容，将节能、节水、节地、节粮、节材等教育内容纳入学校课堂教学，真正落实节能环保进学校、进课堂。 

（二）积极开展以节能减排为内容的学校主题教育活动。在中小学校、幼儿园组织开展“节能伴我在校园，我把节能带回家”活动、节约能源体验与创意活动、“节约一二三”活动、“爸爸妈妈听我说节能”演讲比赛等，引导中小学生、幼儿从小树立节能环保的观念，关注生活中的节约方式，学习和寻找节能的窍门和方法，不仅从自己做起，而且督促父母等家庭成员节约用电、节约用水、爱惜粮食。 

（三）开展节能环保社会实践与科技创新活动。建设一批满足广大中小学生参加节能环保社会实践活动需要的基地，使学生在实践中学习节能环保知识和技能，提高节能环保能力。结合提高高等学校的人才培养质量，从2007年至2010年，在全国范围内每年开展一次“大学生节能减排社会实践与科技创新竞赛活动”，在2010年举行“大学生节能减排社会实践与科技创新成果展”，分研究生和本专科两部分组织在校大学生报名参加。 

（四）营造节能减排校园文化。号召各级学校认真贯彻《教育部关于建设节约型学校的通知》，加强学校节约管理，利用各种方式，在广大师生中开展节能、环保活动，营造良好的校园文化氛围。编写适合中小学宣传节能环保教育的挂图和光盘，免费发放到中小学校。制定《高等学校节约型校园建设管理与技术导则》，在高校进一步量化和细化节能环保指标，逐步对有关标准和要求规范化，在此基础上进一步推动高校节约型校园的建设。 

（五）推广教科书的循环使用。结合农村义务教育试行免费教科书制度，在全国范围内制定分科教科书的循环使用方案，在宁夏回族自治区或东、中、西部各选择1个试点，开展教科书的循环使用工作，并总结经验、逐步推广。 

主办单位：教育部 国家发展改革委 

五、节能减排军营行动 全军部队要按照党中央、国务院和军委总部的统一部署，自觉服从服务于国家经济社会发展大局，把节约资源的要求，贯彻到决策计划、资源配置和日常管理的方方面面，努力走在全社会的前列。主要活动包括： 

（一）深入抓好宣传教育。把资源节约纳入部队经常性教育和经常性管理之中，纳入院校教学和专业培训，利用报刊、杂志、网络、橱窗、宣传手册和知识竞赛等多种形式，大张旗鼓地宣传资源节约的重大意义、方针政策、法规制度和先进典型，普及节约知识，曝光铺张浪费现象，积极引导广大官兵牢固树立艰苦奋斗、勤俭建军的思想，追求文明节俭的生活方式，提高节约的自觉性、积极性和创造性。 

（二）加快构建和完善节约型供应保障和消费方式。合理确定经费开支的比例关系，优化军事资源的投向投量。大力推行集约消费、绿色消费，健全物资采购管理体系，优先采购节能环保新产品、新材料，严禁采购、使用国家明令淘汰的高耗、低效产品和非环保材料。建立钱物结合理财机制，实现存量资产与预算安排有机结合。加强集中集约保障，统一调剂空闲资源，最大限度地实现保障资源共享，减少分散保障、重复建设造成的损失浪费。 

（三）建立长效管理机制。建立健全与国家政策法规相配套的军队节能规章制度。制定出台相关节能产品目录和经 济技术指标，规范节能技术产品的推广运用。修订制订水、电、气（暖）、油、煤等各类实物消耗标准，修订会议、接待、办公等消耗限额和营房住用限额，以及各类设施建设标准。建立能够反映资源消耗、节约与管理水平的统计、考评和奖惩制度，实行严格的目标责任制，定期组织检查。 

（四）抓好各领域节约工作。在全军推广使用IC卡加油管理系统，严格按照训练大纲、年度任务和油料供应标准组织油料保障。各类工程建设严格执行国家规定的节能设计标准，严格工程项目节能审查和节能评估。完成分类、分户预付费电表和水表的安装，办公生活和业务用水、用电落实分类计量收费制度，对超出供应标准的提高收费标准。优化改造供热管网，合理选用供热模式。积极推行集中办伙。医院、疗养院实行全成本核算管理，加强大型医疗设备、药品采购和大中型卫生设施建设控制，防止重复建设。优化运输方案，综合运用各种运输方式，减少迂回运输，提高交通运输工具的利用率。研究改进运载方法和驾驶员模拟训练手段，减少资源消耗。严格落实新修订颁发的军队会议费、差旅费管理规定，推行行政消耗性开支管理办法改革。 

（五）积极推广应用节能新技术新产品。组织对400个左右旅团级单位，成建制实施建筑围护结构、水电暖气管线、用能器具等设施设备综合节能改造，因地制宜推广运用可再生能源，使改造后的营区达到节能型营区的标准。同时，抓好机关、院校、科研等单位既有营房改造。抓好油料库站设施设备、老旧锅炉、营区供水供电管网改造，优化变配电及电力输送系统，在全军建制伙食单位逐步推广使用高效节能灶。大力推广节水龙头、节能灯具、营区绿化和农副业生产喷灌滴灌、高压水枪洗车等新技术新产品。在有条件的营区建设中水回用系统，进行地源热泵、水源热泵、污水热泵、太阳能、沼气等可再生资源能源利用改造。在部队营区特别是驻高山、海岛等严重缺水地区的营区建设雨水收集设施，在驻无市电地区的部队建设太阳能、风能和小水电等可再生能源发供电系统。 

（六）组织开展创建节约型示范军营。在全军部队重点创建50个左右的资源节约示范单位。各级机关重点在提高科学决策能力、优化资源配置，贯彻从严治军方针、强化依法管理，减少“五多”问题、压减行政消耗性开支等方面下功夫、见成效。组织部队官兵广泛开展节约一滴水、一度电、一滴油、一块煤、一粒米和“红管家、好当家、小行家”活动，大力倡导小革新小发明，强化全面、整体、精细管理，提高保障水平。 

主办单位：解放军总后勤部 国家发展改革委 

六、节能减排政府机构行动 

政府是社会行为和公共道德的示范和标杆，政府机构自身对节能的重视程度影响着公众观念。政府机构工作人员要带头增强资源忧患意识、节约意识和责任意识，从自身做起，从点滴做起，形成崇尚节俭、合理消费的机关文化，为全民节能减排发挥表率作用。主要活动包括： 

（一）发挥政府机构节能导向作用。与人民网、新华网、中国政府网等大型网站合作，进一步丰富“政府机关节能减排”网页的栏目和内容，及时宣传报道政府机关节能减排行动情况推广示范典型，征集、发布政府机关节能减排的意见和建议，扩大宣传和受众面，发挥政府机关的示范表率作用。组织开展“节能减排政府机关带头行动”电视宣传系列活动，制作专题宣传片、公益广告，通过多种形式宣传政府机关节能减排的意义。开展“政府机构节能减排征文”活动，在全国范围内广泛征集政府机构节约资源和保护环境方面的论文、专题报告等。对征文进行评选，在有关报刊杂志上刊发。 

（二）自查提高见效活动。各级政府机构对履行职能过程中和工作人员日常工作中，是否坚持节约优先的方针开展一次全面自查。通过对照检查找出差距，增强资源忧患意识、节约意识和责任意识，切实把节约资源和保护环境的理念和要求贯彻到工作的各个环节，努力提高工作效能。 

 （三）启动“百名省部长签约”活动。制定《政府机关节能减排公约》，由有关部门与中央国家机关百名部长签订公约，明确各部门节能减排的职责和义务，落实目标责任和措施。 

（四）创建“节约型政府机构”活动。建立能耗报告制度，定期公布机关能耗及费用支出情况。在全国选择100个政府机关，以节能减排为主题，创建“节能环保办公区”，从节电、节油、节气、节水、节地、节材、可再生能源利用、节能采购、新技术新产品应用等方面提出相应要求。推进无纸化办公，倡导节约资源的办公习惯。 

（五）开展能源紧缺体验活动。通过广播、电视、报纸、网络等向全社会发出能源重要性体验活动的倡议，如除有特殊需要外所有政府机构空调夏季每天晚开一个小时；景观照明灯、装饰用灯、办公用灯等每天少开半小时；号召机关工作人员每月少开一天车，6楼以下每月一天不乘电梯。通过日常生活中必不可少的但又不太注意的事情，来提醒大家注意能源对现代文明、对我们生活的重要性，提高节能意识，自觉遵守全民节约行为公约。 

（六）开展资源循环利用活动。倡议全国政府机关工作人员使用节能环保铅笔、再生纸等节能环保办公用品，使用再生纸名片，开展废旧电脑、打印机、电池、灯管等办公用品的回收利用。 

主办单位：国家发展改革委 国管局 中直管理局 全国人大机关事务管理局 全国政协机关事务管理局 解放军总后勤部 

七、节能减排科技行动 

节能减排科技行动以科技创新为主线，整合社会资源，调动公众开展节能减排的积极性，围绕“从我做起，从每天做起，从周边做起，从点滴做起”，形成“科技支撑，社会参与，全民动员开展节能减排”的工作局面和良好社会氛围。主要活动包括： 

（一）发布公民节能减排量化指标体系。制订6大类36项全民节能减排潜力量化指标，直观反映老百姓的衣、食、住、行、用等日常生活细节中的节能减排潜力，方便公众了解日常生活节能减排行动效果，提高公众的节能减排意识和能力，激发公民节能减排的潜力和积极性。 

（二）组织科技宣传活动。开展以“从我做起，从每天做起，从周边做起，从点滴做起”为主题的节能减排科技宣传工作，使国家对节能减排的要求转变为每个公民的自觉行动。利用国家和地方平面、电视和网络媒体，分阶段、有重点、有步骤地加大宣传力度。组织机关、企事业单位、学校和社区开展经常性的节能环保常识宣传，开展节能减排宣传周和宣传日活动。 

（三）科技教育推广。开展“节能减排小专家”，让中小学生把节能减排知识从课堂传播到千家万户。编写《节能减排公民手册》等材料，广泛征集国内外百姓生活、消费节能减排小窍门和实用方法，如选用节能电器、关紧水龙头、自备购物袋、轻踩汽车油门等，广为传播、普及节能减排科学知识和方法。编写《节能减排科技行动指导手册》，指导社区、机关、企业组织职工开展节能减排活动。选择节能减排先进企业、机关、学校、社区典型，作为节能减排科普教育基地，面向全社会开放。 

（四）研发节能减排适用技术。面向机关、学校、社区、家庭对节能减排适用技术的实际需求，研究开发一批节能、节水、节地、节材方面的适用新技术及产品。面向电力、钢铁、化工、建材等节能减排重点行业，围绕节能、新能源应用、废物处理等节能减排重点技术领域，研究、开发一批先进的适用技术、装备和产品。 

（五）加快节能减排技术成果集成、推广和应用。加强对国内外成熟适用节能减排技术的筛选与集成，建设“节能减排适用技术成果库”，通过网络和培训等手段实现技术成果的传播、推广和应用。 

（六）培育技术服务体系。按照企业、机关、社区、居民节能减排的不同需求和特点，加强节能减排专家队伍和技术服务体系建设。促进节能减排技术服务产业发展，推动建立以企业为主体、产学研相结合的节能减排技术服务体系建设。 

（七）综合科技示范。在全国范围内组织开展节能减排综合科技示范工作，包括社区、企业、机关、村镇节能减排综合示范。选择一批典型作为节能减排科技示范基地，面向全社会开放。 

（八）综合成效评估与社会监督。研究制定科学、可行的节能减排成效评估办法，科学客观地开展节能减排成效评估工作。开设节能违法行为和事件举报网上信箱，畅通信息渠道，便于百姓反映意见，提出建议，充分发挥社会公众监督作用，建立有效的节能减排公众监督机制。 

主办单位：科技部 国家发展改革委 全国人大环资委 全国政协人资环委 中国科协 

八、节能减排科普行动 

围绕百姓日常生活中资源节约方面的问题，以节能、节水、节材、节地、资源综合利用、循环经济为重点，主要面向中小学生和广大居民，宣传科学思想、科技知识、实践经验、先进典型和节约型的消费模式，介绍相关的先进实用技术、科技成果和节约小窍门，以提高公众的资源节约意识，促进资源节约新技术、新设备、新产品的推广应用，帮助广大居民和中小学生掌握资源节约的基本知识，提高相关本领，为建设节约型社会共同努力。主要活动包括： 

（一）举办科普巡回展览。在一些大中城市举办建设节约型社会主题科普巡回展览。在中国科技馆和部分地区科技馆等科普场馆设置“建设节约型社会常设展区”。在科普大篷车等流动科普设施中增设建设节约型社会科普宣传内容。将节能减排作为每年科普宣传日宣传的重要内容之一。 

（二）编制系列科普宣传品。组织编排一套（以节能、节水、节地、节材、资源综合利用、循环经济为主题）新颖和富有创意的科普剧，并制作成光盘，供有关电视台和学校播放使用。组织创作以节能减排为主题的科普挂图，免费发放到全国县以上地区，用于城乡社区科普画廊张贴宣传。组织编写建设节约型社会的科普图书，编写建设节约型社会系列小手册、宣传册等，介绍相关实用知识和节约技巧。 

（三）组织群众科普活动。组织“建设节约型社会科普知识宣讲团”，邀请有关院士、专家、科技工作者深入到学校、社区等开展建设节约型社会科普知识宣传。组织全国青少年科技创新大赛，以节能减排为主线，设专门展区，向公众展示中小学生开展节约资源等方面的科技实践活动。 

（四）广泛开展科普宣传。在电视台、广播电台、报刊、 网站等开设科普宣传专栏，系统介绍建设节约型社会的有关科普知识、节约小窍门和有关新技术、新产品。开展以建设节约型社会为主题的网上座谈。组织建设节约型社会科普知识有奖征文活动。在中央电视台科教频道或少儿频道组织全国中小学生建设节约型社会科普知识电视竞赛节目。 

（五）“节约奥运”科普活动。宣传北京2008奥运会落实“绿色奥运”理念的主要措施。将建设节约型社会科普知识宣传纳入到“绿色奥运”、“科技奥运”的宣传之中。举办奥运志愿者资源节约科普知识宣传培训班，介绍有关的资源节约知识和技巧。宣传北京绿色奥运的典型案例和发放宣传册等。在奥运会期间，加大绿色消费、节约型消费的宣传力度。 

主办单位：中国科协 国家发展改革委 

九、节能减排媒体行动 

媒体是党和人民的喉舌，要着眼于进行节能减排全国性动员和部署的要求，灵活运用各种宣传方式，营造舆论氛围，达到动员和组织全社会投入节能减排行动的目的。主要活动包括： 

（一）突出节能减排日常宣传。将节能减排宣传纳入每年的重大主题宣传活动，组织好每年一度的全国节能宣传周、全国城市节水宣传周及世界环境日、地球日、水日宣传活动。广泛深入持久地宣传党中央、国务院关于节能减排的方针政策和重大部署，积极宣传各地区、各部门节能减排工作取得的成就、经验和做法；宣传我国经济社会发展面临的资源环境形势，突出节能减排的重要性和紧迫性；紧紧抓住群众所关心的热点和焦点问题，有针对性地进行深入采访和深入报道，特别要通过明查暗访等形式，对破坏环境、浪费资源的各种行为和现象展开批评，对严重的典型案例予以“曝光”。通过宣传，进一步提高公众的资源忧患意识和节约意识，增强紧迫感和责任感。 

（二）开展“节能减排全民行动”大型主题宣传活动。动员、组织中央和各地媒体力量，深入宣传报道节能减排全民行动。每年要集中一段时间，有针对性地进行深入采访和报道，突出宣传报道节能减排全民行动九个专项行动的进展与成效，展现企业、社区、家庭、机关、学校等开展节能减排全民行动的进展，及时报道宣传各行各业节能减排的先进典型，普及节能减排知识，宣传动员全民参与和共同行动，大力弘扬“节约光荣，浪费可耻”的社会风尚。 

（三）开展节能减排好新闻评选活动。对近年来中央和地方各大媒体围绕建设资源节约型、环境友好型社会组织的新闻稿件进行评选，进一步宣传这些作品，鼓励更多的新闻工作者投身到节能减排的宣传活动中来。  

（四）开展适合不同媒体特点的系列宣传报道活动。与CCTV经济频道合作开展大型节能减排专题宣传活动，并强力推出“谁是节能冠军”大型电视活动，在全社会范围内，以寻找“节能冠军”为名，进行一次节能减排理念的普及，提倡绿色生活的方式。在电视、广播等视听媒体的重要时段，播出节能减排专题报道和相关公益广告；在报纸、杂志等媒体的重要版面，开辟专门栏目、专题报道和专版，进行集中和系列的宣传报道；发挥网络宣传的作用，人民网、新华网、央视国际、中国经济网等中央重点新闻网站要积极组织网民话题，营造强大的舆论宣传声势。 

（五）扎实推进节能减排宣传活动。各地党委宣传部与发展改革委（经贸委、经委）加强本地区节能减排宣传的组织协调，未建立协调机制的，要抓紧建立协调机制，扎实推进宣传工作。中央和地方主要媒体均要根据每个阶段的节能减排工作要求和全民行动内容，制定可操作的节能减排宣传报道计划和方案，做到长流水、不断线；周密部署，认真组织，以求真务实的精神搞好节能减排宣传报道工作。 

主办单位：中宣部 国家发展改革委 

二○○七年八月二十八日

附件2：

《全民节能减排手册》

前〓言

      节能减排和应对气候变化已经成为我国当前经济社会发展的一项重要而紧迫的任务,国家对此高度重视.与此同时,节能减排与我们每一个公民的生活息息相关,参与节能减排也是每一位公民应尽的义务.为推动全民参与节能减排工作,科技部组织专家开展了《全民节能减排潜力量化指标》研究.研究工作由“十一五”国家科技支撑计划“全球环境变化应对技术研究与示范”重大项目“全球环境变化人文因素的检测与分析技术研究”课题组承担,该研究成果已于近日通过了专家论证. 
      该研究选取了百姓生活中衣,食,住,行,用等六个方面的36项日常行为,研究了每一项日常行为指标的节能减排潜力.日常行为指标的选取遵循以下原则:一是量大面广,二是贴近百姓生活,三是具有可操作性,四是不降低现有生活水平.研究的结果表明,个人生活点滴中的节能减排潜力巨大,如果大家都积极参与,36项日常生活行为的年节能总量约为7700万吨标准煤,相应减排二氧化碳约2亿吨,经济,社会和环境效益十分显著.
      根据这项研究成果,科技部编制了《全民节能减排手册——36项日常生活行为节能减排潜力量化指标》.希望通过这本手册的发布,向全社会宣传普及节能减排的科学知识和方法,提高全民的节能减排意识和能力,推动全民参与,提倡崇尚节约,科学文明的生活方式,形成节约资源,减少污染,保护环境的社会风气.
      科学节能,大有技巧,全民减排,贡献不小.让我们每一个公民行动起来,从我做起,从点滴着手,从现在做起,从身边做起,积极参与节能减排,为实现国家的节能减排目标作出自己的贡献,共同创造更加节约,更加洁净,更加文明的可持续的美好生活. 

1.少买不必要的衣服

服装在生产,加工和运输过程中,要消耗大量的能源,同时产生废气,废水等污染物.在保证生活需要的前提下,每人每年少买一件不必要的衣服可节能约 2.5 千克 标准煤,相应减排二氧化碳 6.4 千克 .如果全国每年有 2500 万人做到这一点,就可以节能约 6.25 万吨标准煤,减排二氧化碳 16 万吨. 

2. 减少住宿宾馆时的床单换洗次数

床单,被罩等的洗涤要消耗水,电和洗衣粉,而少换洗一次,可省电0.03度,水13升,洗衣粉22.5克,相应减排二氧化碳50克.如果全国8880家星级宾馆(2002年数据)采纳"绿色客房"标准的建议(3天更换一次床单),每年可综合节能约1.6万吨标准煤,减排二氧化碳4万吨.

3. 采用节能方式洗衣

(1)每月手洗一次衣服

随着人们物质生活水平的提高,洗衣机已经走进千家万户.虽然洗衣机给生活带来很大的帮助,但只有两三件衣物就用机洗,会造成水和电的浪费.如果每月用手洗代替一次机洗,每台洗衣机每年可节能约1.4千克标准煤,相应减排二氧化碳3.6千克.如果全国1.9亿台洗衣机都因此每月少用一次,那么每年可节能约26万吨标准煤,减排二氧化碳68.4万吨. 

(2)每年少用1千克洗衣粉 

洗衣粉是生活必需品,但在使用中经常出现浪费;合理使用,就可以节能减排.比如,少用1千克洗衣粉,可节能约0.28千克标准煤,相应减排二氧化碳0.72千克.如果全国3.9亿个家庭平均每户每年少用1千克洗衣粉,1年可节能约10.9万吨标准煤,减排二氧化碳28.1万吨. 

(3)选用节能洗衣机

节能洗衣机比普通洗衣机节电50%,节水60%,每台节能洗衣机每年可节能约3.7千克标准煤,相应减排二氧化碳9.4千克.如果全国每年有10%的普通洗衣机更新为节能洗衣机,那么每年可节能约7万吨标准煤,减排二氧化碳17.8万吨.
4. 减少粮食浪费

“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,可是现在浪费粮食的现象仍比较严重.而少浪费0.5千克粮食(以水稻为例),可节能约0.18千克标准煤,相应减排二氧化碳0.47千克.如果全国平均每人每年减少粮食浪费0.5千克,每年可节能约24.1万吨标准煤,减排二氧化碳61.2万吨. 
5. 减少畜产品浪费 

每人每年少浪费0.5千克猪肉,可节能约0.28千克标准煤,相应减排二氧化碳0.7千克.如果全国平均每人每年减少猪肉浪费0.5千克,每年可节能约35.3万吨标准煤,减排二氧化碳91.1万吨.
6. 饮酒适量

(1)夏季每月少喝一瓶啤酒 

酷暑难耐,啤酒成了颇受欢迎的饮料,但"喝高了"的事情时有发生.在夏季的3个月里平均每月少喝1瓶,1人1年可节能约0.23千克标准煤,相应减排二氧化碳0.6千克.从全国范围来看,每年可节能约29.7万吨标准煤,减排二氧化碳78万吨. 

(2)每年少喝0.5千克白酒

白酒,丰富了生活,更成就了中华民族灿烂的酒文化.不过,醉酒却容易酿成事故.如果1个人1年少喝0.5千克,可节能约0.4千克标准煤,相应减排二氧化碳1千克.如果全国2亿"酒民"平均每年少喝0.5千克,每年可节能约8万吨标准煤,减排二氧化碳20万吨.
7. 减少吸烟

吸烟有害健康,香烟生产还消耗能源.1天少抽1支烟,每人每年可节能约0.14千克标准煤,相应减排二氧化碳0.37千克.如果全国3.5亿烟民都这么做,那么每年可节能约5万吨标准煤,减排二氧化碳13万吨. 
8. 节能装修

(1)减少装修铝材使用量

铝是能耗最大的金属冶炼产品之一.减少1千克装修用铝材,可节能约9.6千克标准煤,相应减排二氧化碳24.7千克.如果全国每年2000万户左右的家庭装修能做到这一点,那么可节能约19.1万吨标准煤,减排二氧化碳49.4万吨. 

(2)减少装修钢材使用量

钢材是住宅装修最常用的材料之一,钢材生产也是耗能排碳的大户.减少1千克装修用钢材,可节能约0.74千克标准煤,相应减排二氧化碳1.9千克.如果全国每年2000万户左右的家庭装修能做到这一点,那么可节能约1.4万吨标准煤,减排二氧化碳3.8万吨. 
(3)减少装修木材使用量

适当减少装修木材使用量,不但保护森林,增加二氧化碳吸收量,而且减少了木材加工,运输过程中的能源消耗.少使用0.1立方米装修用的木材,可节能约25千克标准煤,相应减排二氧化碳64.3千克.如果全国每年2000万户左右的家庭装修能做到这一点,那么可节能约50万吨标准煤,减排二氧化碳129万吨.

(4)减少建筑陶瓷使用量

家庭装修时使用陶瓷能使住宅更美观.不过,浪费也就此产生,部分家庭甚至存在奢侈装修的现象.节约1平方米的建筑陶瓷,可节能约6千克标准煤,相应减排二氧化碳15.4千克.如果全国每年2000万户左右的家庭装修能做到这一点,那么可节能约12万吨,减排二氧化碳30.8万吨.
9. 农村住宅使用节能砖

与粘土砖相比,节能砖具有节土,节能等优点,是优越的新型建筑材料.在农村推广使用节能砖,具有广阔的节能减排前景.使用节能砖建1座农村住宅,可节能约5.7吨标准煤,相应减排二氧化碳14.8吨.如果我国农村每年有10%的新建房屋改用节能砖,那么全国可节能约860万吨标准煤,减排二氧化碳2212万吨.

10. 合理使用空调

(1)夏季空调温度在国家提倡的基础上调高1℃

炎热的夏季,空调能带给人清凉的感觉.不过,空调是耗电量较大的电器,设定的温度越低,消耗能源越多.其实,通过改穿长袖为穿短袖,改穿西服为穿便装,改扎领带为扎松领,适当调高空调温度,并不影响舒适度,还可以节能减排.如果每台空调在国家提倡的26℃基础上调高1℃,每年可节电22度,相应减排二氧化碳21千克.如果对全国1.5亿台空调都采取这一措施,那么每年可节电约33亿度,减排二氧化碳317万吨. 
(2)选用节能空调

一台节能空调比普通空调每小时少耗电0.24度,按全年使用100小时的保守估计,可节电24度,相应减排二氧化碳23千克.如果全国每年10%的空调更新为节能空调,那么可节电约3.6亿度,减排二氧化碳35万吨. 

(3)出门提前几分钟关空调

空调房间的温度并不会因为空调关闭而马上升高.出门前3分钟关空调,按每台每年可节电约5度的保守估计,相应减排二氧化碳4.8千克.如果对全国1.5亿台空调都采取这一措施,那么每年可节电约7.5亿度,减排二氧化碳72万吨.
11. 合理使用电风扇

虽然空调在我国家庭中逐渐普及,但电风扇的使用数量仍然巨大.电扇的耗电量与扇叶的转速成正比,同一台电风扇的最快档与最慢档的耗电量相差约40%.在大部分的时间里,中,低档风速足以满足纳凉的需要.以一台60瓦的电风扇为例,如果使用中,低档转速,全年可节电约2.4度,相应减排二氧化碳2.3千克.如果对全国约4.7亿台电风扇都采取这一措施,那么每年可节电约11.3亿度,减排二氧化碳108万吨.
12. 合理采暖

通过调整供暖时间,强度,使用分室供暖阀等措施,每户每年可节能约326千克标准煤,相应减排二氧化碳837千克.如果每年有10%的北方城镇家庭完成供暖改造,那么全国每年可节能约300万吨标准煤,减排二氧化碳770万吨. 
13. 农村住宅使用太阳能供暖

太阳能是我国重点发展的清洁能源.一座农村住宅使用被动式太阳能供暖,每年可节能约0.8吨标准煤,相应减排二氧化碳2.1吨.如果我国农村每年有10%的新建房屋使用被动式太阳能供暖,全国可节能约120万吨标准煤,减排二氧化碳308.4万吨.
14. 采用节能的家庭照明方式

(1)家庭照明改用节能灯

以高品质节能灯代替白炽灯,不仅减少耗电,还能提高照明效果.以11瓦节能灯代替60瓦白炽灯,每天照明4小时计算,1支节能灯1年可节电约71.5度,相应减排二氧化碳68.6千克.按照全国每年更换1亿支白炽灯的保守估计,可节电71.5亿度,减排二氧化碳686万吨. 

(2)在家随手关灯

养成在家随手关灯的好习惯,每户每年可节电约4.9度,相应减排二氧化碳4.7千克.如果全国3.9亿户家庭都能做到,那么每年可节电约19.6亿度,减排二氧化碳188万吨.

采用节能的公共照明方式

(1)增加公共场所的自然采光

如果全国所有的商场,会议中心等公共场所白天全部采用自然光照明,可以节约用电量约820亿度.即使其中只有10%做到这一点,每年仍可节电82亿度,相应减排二氧化碳787万吨. 

(2)公共照明采用半导体灯 

同样亮度下,半导体灯耗电量仅为白炽灯的十分之一,寿命却是白炽灯的100倍.如果我国每年有10%的传统光源被半导体灯代替,可节电约90亿度,相应减排二氧化碳864万吨. 
16. 每月少开一天车

每月少开一天,每车每年可节油约44升,相应减排二氧化碳98千克.如果全国1248万辆私人轿车的车主都做到,每年可节油约5.54亿升,减排二氧化碳122万吨. 
17. 以节能方式出行200公里

骑自行车或步行代替驾车出行100公里,可以节油约9升;坐公交车代替自驾车出行100公里,可省油六分之五.按以上方式节能出行200公里,每人可以减少汽油消耗16.7升,相应减排二氧化碳36.8千克.如果全国1248万辆私人轿车的车主都这么做,那么每年可以节油2.1亿升,减排二氧化碳46万吨.

18. 选购小排量汽车

汽车耗油量通常随排气量上升而增加.排气量为1.3升的车与2.0升的车相比,每年可节油294升,相应减排二氧化碳647千克.如果全国每年新售出的轿车(约382.89万辆)排气量平均降低0.1升,那么可节油1.6亿升,减排二氧化碳35.4万吨.
19. 选购混合动力汽车

混合动力车可省油30%以上,每辆普通轿车每年可因此节油约378升,相应减排二氧化碳832千克.如果混合动力车的销售量占到全国轿车年销售量的10%(约38.3万辆),那么每年可节油1.45亿升,减排二氧化碳31.8万吨. 
20. 科学用车,注意保养

汽车车况不良会导致油耗大大增加,而发动机的空转也很耗油.通过及时更换空气滤清器,保持合适胎压,及时熄火等措施,每辆车每年可减少油耗约180升,相应减排二氧化碳400千克.如果全国1248万辆私人轿车每天减少发动机空转3-5分钟,并有10%的车况得以改善,那么每年可节油6.0亿升,减排二氧化碳130万吨.
21. 用布袋取代塑料袋

尽管少生产1个塑料袋只能节能约0.04克标准煤,相应减排二氧化碳0.1克,但由于塑料袋日常用量极大,如果全国减少10%的塑料袋使用量,那么每年可以节能约1.2万吨标准煤,减排二氧化碳3.1万吨.
22. 减少一次性筷子使用

我国是人口大国,广泛使用一次性筷子会大量消耗林业资源.如果全国减少10%的一次性筷子使用量,那么每年可相当于减少二氧化碳排放约10.3万吨.
23. 尽量少用电梯

目前全国电梯年耗电量约300亿度.通过较低楼层改走楼梯,多台电梯在休息时间只部分开启等行动,大约可减少10%的电梯用电.这样一来,每台电梯每年可节电5000度,相应减排二氧化碳4.8吨.全国60万台左右的电梯采取此类措施每年可节电30亿度,相当于减排二氧化碳288万吨. 
24. 使用冰箱注意节能

(1)选用节能冰箱

1台节能冰箱比普通冰箱每年可以省电约100度,相应减少二氧化碳排放100千克.如果每年新售出的1427万台冰箱都达到节能冰箱标准,那么全国每年可节电14.7亿度,减排二氧化碳141万吨. 

(2)合理使用冰箱

每天减少3分钟的冰箱开启时间,1年可省下30度电,相应减少二氧化碳排放30千克;及时给冰箱除霜,每年可以节电184度,相应减少二氧化碳排放177千克.如果对全国1.5亿台冰箱普遍采取这些措施,每年可节电73.8亿度,减少二氧化碳排放708万吨.
25. 合理使用电脑,打印机

(1)不用电脑时以待机代替屏幕保护

不用电脑时以待机代替屏幕保护,每台台式机每年可省电6.3度,相应减排二氧化碳6千克;每台笔记本电脑每年可省电1.5度,相应减排二氧化碳1.4千克.如果对全国保有的7700万台电脑都采取这一措施,那么每年可省电4.5亿度,减排二氧化碳43万吨. 

(2)用液晶电脑屏幕代替CRT屏幕

液晶屏幕与传统CRT屏幕相比,大约节能50%,每台每年可节电约20度,相应减排二氧化碳19.2千克.如果全国保有的约4000万台CRT屏幕都被液晶屏幕代替,每年可节电约8亿度,减排二氧化碳76.9万吨. 

(3)调低电脑屏幕亮度

调低电脑屏幕亮度,每台台式机每年可省电约30度,相应减排二氧化碳29千克;每台笔记本电脑每年可省电约15度,相应减排二氧化碳14.6千克.如果对全国保有的约7700万台电脑屏幕都采取这一措施,那么每年可省电约23亿度,减排二氧化碳220万吨. 
(4)不使用打印机时将其断电

不使用打印机时将其断电,每台每年可省电10度,相应减排二氧化碳9.6千克.如果对全国保有的约3000万台打印机都采取这一措施,那么全国每年可节电约3亿度,减排二氧化碳28.8万吨.
26. 合理使用电视机

(1)每天少开半小时电视

每天少开半小时,每台电视机每年可节电约20度,相应减排二氧化碳19.2千克.如果全国有十分之一的电视机每天减少半小时可有可无的开机时间,那么全国每年可节电约7亿度,减排二氧化碳67万吨. 

(2)调低电视屏幕亮度

将电视屏幕设置为中等亮度,既能达到最舒适的视觉效果,还能省电,每台电视机每年的节电量约为5.5度,相应减排二氧化碳5.3千克.如果对全国保有的约3.5亿台电视机都采取这一措施,那么全国每年可节电约19亿度,减排二氧化碳184万吨. 

27. 适时将电器断电

(1)饮水机不用时断电

据统计,饮水机每天真正使用的时间约9个小时,其他时间基本闲置,近三分之二的用电量因此被白白浪费掉.在饮水机闲置时关掉电源,每台每年节电约366度,相应减排二氧化碳351千克.如果对全国保有的约4000万台饮水机都采取这一措施,那么全国每年可节电约145亿度,减排二氧化碳1405万吨. 

(2)及时拔下家用电器插头

电视机,洗衣机,微波炉,空调等家用电器,在待机状态下仍在耗电.如果全国3.9亿户家庭都在用电后拔下插头,每年可节电约20.3亿度,相应减排二氧化碳197万吨.
28. 合理用水

(1)给电热水器包裹隔热材料

有些电热水器因缺少隔热层而造成电的浪费.如果家用电热水器的外表面温度很高,不妨自己动手“修理”一下—包裹上一层隔热材料.这样,每台电热水器每年可节电约96度,相应减少二氧化碳排放92.5千克.如果全国有1000万台热水器能进行这种改造,那么每年可节电约9.6亿度,减排二氧化碳92.5万吨. 

(2)淋浴代替盆浴并控制洗浴时间

盆浴是极其耗水的洗浴方式,如果用淋浴代替,每人每次可节水170升,同时减少等量的污水排放,可节能3.1千克标准煤,相应减排二氧化碳8.1千克.如果全国1千万盆浴使用者能做到这一点,那么全国每年可节能约574万吨标准煤,减排二氧化碳1475万吨. 

(3)适当调低淋浴温度

适当将淋浴温度调低1℃,每人每次淋浴可相应减排二氧化碳35克.如果全国13亿人有20%这么做,每年可节能64.4万吨标准煤,减排二氧化碳165万吨. 

(4)洗澡用水及时关闭

洗澡时应该及时关闭来水开关,以减少不必要的浪费.这样,每人每次可相应减排二氧化碳98克.如全国有3亿人这么做,每年可节能210万吨标准煤,减排二氧化碳536万吨. 

(5)使用节水龙头

使用感应节水龙头可比手动水龙头节水30%左右,每户每年可因此节能9.6千克标准煤,相应减排二氧化碳24.8千克.如果全国每年200万户家庭更换水龙头时都选用节水龙头,那么可节能2万吨标准煤,减排二氧化碳5万吨. 

(6)避免家庭用水跑,冒,滴,漏

一个没关紧的水龙头,在一个月内就能漏掉约2吨水,一年就漏掉24吨水,同时产生等量的污水排放.如果全国3.9亿户家庭用水时能杜绝这一现象,那么每年可节能340万吨标准煤,相应减排二氧化碳868万吨. 

(7)用盆接水洗菜

用盆接水洗菜代替直接冲洗,每户每年约可节水1.64吨,同时减少等量污水排放,相应减排二氧化碳0.74千克.如果全国1.8亿户城镇家庭都这么做,那么每年可节能5.1万吨标准煤,减少二氧化碳排放13.4万吨.
29. 用太阳能烧水

太阳能热水器节能,环保,而且使用寿命长.1平方米的太阳能热水器1年节能120千克标准煤,相应减少二氧化碳排放308千克.2006年底,我国太阳能热水器面积已达到9000万平方米左右,如果在此基础上每年新增20%的使用面积,那么全国每年可节能216万吨标准煤,减少二氧化碳排放555万吨.
30. 采用节能方式做饭

(1)煮饭提前淘米,并浸泡十分钟

提前淘米并浸泡10分钟,然后再用电饭锅煮,可大大缩短米熟的时间,节电约10%.每户每年可因此省电4.5度,相应减少二氧化碳排放4.3千克.如果全国1.8亿户城镇家庭都这么做,那么每年可省电8亿度,减排二氧化碳78万吨. 

(2)尽量避免抽油烟机空转

在厨房做饭时,应合理安排抽油烟机的使用时间,以避免长时间空转而浪费电.如果每台抽油烟机每天减少空转10分钟,1年可省电12.2度,相应减少二氧化碳排放11.7千克.如果对全国保有的8000万台抽油烟机都采取这一措施,那么每年可省电9.8亿度,减排二氧化碳93.6万吨. (3)用微波炉代替煤气灶加热食物

微波炉比煤气灶的能源利用效率高.如果我国5%的烹饪工作用微波炉进行,那么与用煤气炉相比,每年可节能约60万吨标准煤,相应减排二氧化碳154万吨. 

(4)选用节能电饭锅

对同等重量的食品进行加热,节能电饭锅要比普通电饭锅省电约20%,每台每年省电约9度,相应减排二氧化碳8.65千克.如果全国每年有10%的城镇家庭更换电饭锅时选择节能电饭锅,那么可节电0.9亿度,减排二氧化碳8.65万吨.
31. 合理利用纸张

(1)重复使用教科书

重复使用教科书,是大势所趋.减少一本新教科书的使用,可以减少耗纸约0.2千克,节能0.26千克标准煤,相应减排二氧化碳0.66千克.如果全国每年有三分之一的教科书得到循环使用,那么可减少耗纸约20万吨,节能26万吨标准煤,减排二氧化碳66万吨. 

(2)纸张双面打印,复印

纸张双面打印,复印,既可以减少费用,又可以节能减排.如果全国10%的打印,复印做到这一点,那么每年可减少耗纸约5.1万吨,节能6.4万吨标准煤,相应减排二氧化碳16.4万吨. 

(3)用电子书刊代替印刷书刊

如果将全国5%的出版图书,期刊,报纸用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨. 

(4)用电子邮件代替纸质信函

在互联网日益普及的形势下,用1封电子邮件代替1封纸质信函,可相应减排二氧化碳52.6克
如果全国三分之一的纸质信函用电子邮件代替,那么每年可减少耗纸约3.9万吨,节能5万吨标准煤,减排二氧化碳12.9万吨. 

(5)使用再生纸

使用感应节水用原木为原料生产1吨纸,比生产1吨再生纸多耗能40%.使用1张再生纸可以节能约1.8克标准煤,相应减排二氧化碳4.7克.如果将全国2%的纸张使用改为再生纸,那么每年可节能约45.2万吨标准煤,减排二氧化碳116.4万吨. 

(6)用手帕代替纸巾

用手帕代替纸巾,每人每年可减少耗纸约0.17千克,节能0.2吨标准煤,相应减排二氧化碳0.57千克.如果全国每年有10%的纸巾使用改为用手帕代替,那么可减少耗纸约2.2万吨,节能2.8万吨标准煤,减排二氧化碳7.4万吨.
32. 减少使用过度包装物 

商店购物等日常生活行为中,简单包装就可满足需要,使用过度包装既浪费资源又污染环境
减少使用1千克过度包装纸,可节能约1.3千克标准煤,相应减排二氧化碳3.5千克.如果全国每年减少10%的过度包装纸用量,那么可节能约120万吨,减排二氧化碳312万吨. 

33. 合理回收城市生活垃圾

如果全国城市垃圾中的废纸和玻璃有20%加以回收利用,那么每年可节能约270万吨标准煤,相应减排二氧化碳690万吨. 

34. 夜间及时熄灭户外景观灯

现代都市经常灯火通明,其中有不少能源被浪费掉了.如果全国的户外景观灯(共约600万千瓦)在午夜至凌晨时段及时熄灭,那么每年可节电88亿度,相应减排二氧化碳846万吨.
35. 在农村推广沼气

建一个8～10立方米的农村户用沼气池,一年可相应减排二氧化碳1.5吨.按照2005年达到的推广水平(1700多万口户用沼气池,年产沼气约65亿立方米),全国每年可减排二氧化碳2165万吨
36. 积极参加全民植树

1棵树1年可吸收二氧化碳18.3千克,相当于减少了等量二氧化碳的排放.如果全国3.9亿户家庭每年都栽种1棵树,那么每年可多吸收二氧化碳734万吨.
